| 3.6.2. | Предмер и предрачун радова |
| --- | --- |

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Све одредбе ових услова имају се сматрати као саставни део сваког одељка и сваке позиције овог предрачуна. Општи опис на почетку појединих група радова односи се на све позиције радова те групе, изузев ако у опису позиција није друкчије описана. Сви радови морају бити изведени  према техничким прописима солидно и квалитетно, а материјал мора одговарати у свему према одредбама СРПС-а. Уколико материјал у појединим позицијама овог предрачуна није назначен или није довољно јасно прецизиран у погледу квалитета, извођач је дужан да употреби само првокласан материјал.

Пре уношења цена понуђач је дужан да се детаљно упозна са пројектним елаборатом и локацијом објекта ради добијања јасне представе о обиму и врсти главних и припремних радова.

Сви радови обухваћени предмером и предрачуном морају се извести у свему по општем опису и појединачним описима из предмера, по плановима, детаљима, упутству пројектанта и надзорног органа и по важећим прописима. Сви радови обухваћени предмером и предрачуном, предвиђени су као потпуно готови, са свим потребним припремним и завршним радовима.

Јединичном ценом за сваки рад предвиђен овим предрачуном обухваћени су:

а) потпуно довршење са свим предрадњама, транспортом и свим осталим операцијама

б) сав рад, материјал, амортизација, дажбине, таксе и сви остали трошкови који се односе на овај пројекат, са свим материјалом за заптивање и причвршћивање као обујмице, куке, завртњи, типлови и бушење отвора за исте

в) трошкови и таксе привремених прикључака инсталација водовода и канализације и електрике

г) све потребне покретне и непокретне радне, транспортне и помоћне скеле са израдом и одвозом. Исто важи и за помоћне привремене објекте и нормалан растур и отпатке материјала

д) уношење свих података о свим завршеним радовима у обрачунске планове и допунске скице, а за радове који су скривени тј. који после израде нису присутни у предмеру. Мере и скице сачинити одмах док је мерење могуће. Све мере, скице и обрачунске планове потписују обавезно овлашћени представници Инвеститора и Извоћача.

ђ) све хигијенско-техничке заштитне мере за све запослене раднике

е) потребна штемовања шлицева, пробијања отвора у зидовима и међуспратној конструкцији, крпљење шлицева, рупа и рабацирање шлицева.

ж) чишћење радног места за време извоћења радова као и завршно чишћење по завршетку радова са одвозом шута на градску депонију.

з) обрачун количина радова има се извршити на начин описан у свакој позицији овог предрачуна, а уколико то није назначено у некој позицији, примениће се начин обрачуна предвиђен за тај рад у просечним грађевински и занатским нормама.

Ниједан рад се не може два пута платити, уколико није два пута рађен без кривице Извођача, што се арбитражно утврђује на захтев једне стране. Трошкове арбитраже плаћа страна која није била у праву.

Одговорни пројектант:		Борис Митровић,  дипл. инж. арх.

Број лиценце:			300 И100 09

Потпис:

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Цена |
|  |  |  |  | (дин) | (дин) |
| 1. | ХИДРАНТСКА МРЕЖА |  |  |  |  |
| 1.1 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Извршити набавку. транспорт и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви. |  |  |  |  |
|  | видне цеви |  |  |  |  |
|  | Ø 50 (2") | m | 3,50 | 3500,00 | 12.250,00 |
|  | Ø 15 (1/2") | m | 1,00 | 1000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2 | Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских водоводних цеви ПЕХД за радни притисак од 10 бара |  |  |  |  |
|  | У цену је обрачунати и полиетиленских водоводни фазонски комади за спојеве и ливеногвоѕдени фаѕонски комади са припадајућим заптивним материјалом и шрафовском робом.Уграђивање и испитивање цеви и водоводних арматура вршити према важећим техничким прописима, условима произвођача, прилозима и обрасцима из пројекта, као и препорукама и сугестијама надзорног органа. Положене цеви морају лежати целом доњом површином на испланираном и набијеном слоју песка дебљине најмање 10 цм. Промена правца или нагиба цевовода на спојевима не сме бити већа од дозвољеног. У јединичну цену је урачунат сав материјал и рад на разношењу дуж рова, спуштању у ров, монтажи и испитивању на пробни притисак, као и сва приручна средства и алати који се у ту сврху користе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | Pe Ø 65 - 2,1/2" спољни/унутрашнји пречник 75/66 | kom | 15,00 | 2500,00 | 37.500,00 |
| 1.1.3 | Извршити прикључење на секундарну водоводну мрежу набушавањем и уграђивањем огрлице са вентилом и обујмицом за прикључак комплет са уградбеном арматуром: шипком, кључем и уличном капом. Ценом су обухваћени сви радови и евентуални непредвиђени радови. |  |  |  |  |
|  | Ø 150/40 | ком | 2,00 | 45000,00 | 90.000,00 |
| 1.1.4 | Набавка, транспорт и монтажа термичке изолације типа Armaflex нa водоводној мрежи . Обрачунава се и плаћа по м1 |  |  |  |  |
|  | Изолација поцинкованих цеви - хидрантска мрежа и хладна вода |  |  |  |  |
|  | Ø 50 - дебљина изолације 30 mm | m | 3,50 | 750,00 | 2.625,00 |
|  | Ø 15 - дебљина изолације 10 mm | m | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.5 | Извршити набавку и монтажу пожарног хидранта DN 50 са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и вентилом уграђеног у кутију од прохрома са стакленим вратанцима. Кутија мора бити видно обележена и са кључем. Плаћа се по комаду монтираног хидранта. | ком | 2,00 | 19000,00 | 38.000,00 |
| 1.1 | УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  | 181.625,00 |
| 1.2 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.2.1 | По завршеним радовима на инсталацијама, монтирању уређаја и опреме и извршеним испитивањима водоводне мреже извршити мерење притиска на хидрантима од стране овлашћеног предузећа. Плаћа се по испостављеном рачуну. | kom | 2,00 | 8000,00 | 16.000,00 |
| 1.2.2 | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по м` цевовода без обзира на пречник. | m | 18,50 | 120,00 | 2.220,00 |
| 1.2.3 | Дезинфекција цевовода. Извршити дезинфекцију цевовода према упутству. Плаћа се по м` дезинфикованог цевовода. | m | 18,50 | 120,00 | 2.220,00 |
| 1.2 | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  | 20.440,00 |
| 1.3 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ископ ровова за полагање водоводних цеви. Пре почетка радова на ископу ровова, извођач је дужан да очисти терен и уклони евентуалне предмете на траси канала. По извршеном обележавању трасе на терену, извршити ископ ровова у земљи 3. категорије, као и на бетонираном тротоару око објекта, ради полагања цевовода. Дубина ископа просечно 1.4, ширина рова је просечно 1,00м. При ископу рова одкопану земљу одбацити на 1,0 м од ивице рова и то са једне стране како би друга страна могла да послужи за полагање и спуштање цеви у ров. Одкопавање ровова почети од места прикључка. Уколико је терен растресит и нестабилан извођач је дужан да изврши разупирање и на дубини мањој од 1,5м. | m3 | 21,00 | 720,00 | 15.120,00 |
| 1.3.2 | Фино планирање дна рова. После грубог ископа, дно рова испланирати у тачно пројектованом паду и котама у којима ће бити полагане канализационе цеви. Обрачун по м2 извршеног планирања. | m2 | 15,00 | 80,00 | 1.200,00 |
| 1.3.3 | Насипање песка испод, око и изнад цеви. Насипање извршити ручно водећи рачуна да се цев не помери из пројектованог правца и нивелете. Насипање извршити по 10цм испод и изнад цеви. Збијање извршити пажљиво,а ако је потребно вршити и квашење водом. У случају потребе песак просејати да би се одстранили сви већи комади, камење и земља. Спојеве цеви треба оставити слободне до испитивања цеви на вододрзивост и пробни притисак, па их насути по извршеном испитивању. Плаћа се по м3 уграђеног материјала. | m3 | 3,00 | 1800,00 | 5.400,00 |
| 1.3.4 | По монтирању цеви извршити затрпавање ровова шљунком у слојевима од по 30 cm са набијањем ручним маљем. Набијање извршити до природне носивости тла. Ако је траса канала у тротоару или коловозу, збијеност материјала којим се ров затрпава мора да износи минимум 95% од максималне запреминске тежине у сувом стању. Обрачун по м3 затрпаног рова. | m3 | 18,00 | 420,00 | 7.560,00 |
| 1.3.5 | По завршеном затрпавању ровова, преосталу земљу депоновати на место које одреди надзорни орган. Уколико се укаже потреба за насипањем терена иста се има уптребити у ту сврху. Обрачун по м3 депоноване земље. | m3 | 21,00 | 800,00 | 16.800,00 |
| 1.3.6 | Раскопавање тротоара и саобраћајнице на месту копања рова за израду споја. По извршеним радовима и затрпавању шљунком, оштећену саобраћајницу оправити. У цену је ушло раскопавање коловоза, утовар, раскопавање подлоге, истовар и разастирање, израда постељице и хабајућег слоја. | m3 | 15,00 | 3900,00 | 58.500,00 |
| 1.3 | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  | 104.580,00 |
| 1. | ВОДОВОД РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1.1 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 181.625,00 |
| 1.2 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 20.440,00 |
| 1.3 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 104.580,00 |
| 1. | УКУПНО ВОДОВОД (дин): |  |  |  | 306.645,00 |
| 2. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 2.1 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви ОТПОРНИХ НА ВУЋУ ВОДУ са свим одговарајућим фазонским деловима унутар објекта. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | m | 15,00 | 4700,00 | 70.500,00 |
| 2.1.2 | Набавка, транспорт и монтажа пластичних PP-HT канализационих цеви са свим одговарајућим фазонским деловима унутар објекта. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø110 | m | 5,00 | 2000,00 | 10000,00 |
|  | Ø160 | m | 38,00 | 2550,00 | 96900,00 |
| 2.1.3 | Извршити набавку и монтажу за котларнице подни сливник за врелу воду са уграђеним таложником и решетком. Решетка се мора одмах фиксирати цементним малтером и заторити да се не запуши. Подне решетке уграђивати са ободом који треба радити од двостраног јутаног платна натопљеног битуменом. Плаћа се по комаду монтираног сливника. |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | ком | 1,00 | 2800,00 | 2.800,00 |
| 2.1.4 | Израда хилзне и жабљег поклопца за одвод вреле воде из машинског канала код излаза из објекта. При пролазу кроз зид заштитити међу простор ће се испунити стално еластичним китом. |  |  |  |  |
|  | хилзна - цев Ф100 отпоран на врелу воду | m1 | 1,00 | 4300,00 | 4.300,00 |
|  | Ф100 жабљи поклопац отпоран на врелу воду | kom | 1,00 | 3000,00 | 3.000,00 |
| 2.1 | УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  | 187.500,00 |
| 2.2 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ископ ровова за полагање канализационих цеви. Пре почетка радова на ископу ровова, извођач је дужан да очисти део објекта и уклони евентуалне предмете на траси канала. Извршити ископ ровова испод подне полче ради полагања цевовода. Дубина ископа просечно 0,30, ширина рова је просечно 0,60м. Одкопавање ровова почети од места прикључка. |  |  |  |  |
|  | у објекту | m3 | 2,70 | 720,00 | 1.944,00 |
|  | ван објекта | m3 | 55,90 | 720,00 | 40.248,00 |
|  | шахтови | m3 | 3,32 | 720,00 | 2387,97 |
| 2.2.2 | Фино планирање дна рова. После грубог ископа, дно рова испланирати у тачно пројектованом паду и котама у којима ће бити полагане канализационе цеви. Обрачун по м2 извршеног планирања. |  |  |  |  |
|  | у објекту | m2 | 15,00 | 80,00 | 1.200,00 |
|  | ван објекта | m3 | 43,00 | 80,00 | 3.440,00 |
| 2.2.3 | Насипање песка испод, око и изнад цеви. Насипање извршити ручно водећи рачуна да се цев не помери из пројектованог правца и нивелете. Насипање извршити по 10цм испод и изнад цеви. Збијање извршити пажљиво,а ако је потребно вршити и квашење водом. У случају потребе песак просејати да би се одстранили сви већи комади, камење и земља. Спојеве цеви треба оставити слободне до испитивања цеви на вододрзивост и пробни притисак, па их насути по извршеном испитивању. Плаћа се по м3 уграђеног материјала. |  |  |  |  |
|  | у објекту | m2 | 2,70 | 1800,00 | 4.860,00 |
|  | ван објекта | m3 | 15,05 | 1800,00 | 27.090,00 |
| 2.2.4 | По монтирању цеви извршити затрпавање ровова материјалом из ископа у слојевима од по 30 cm са набијањем ручним маљем. Набијање извршити до природне носивости тла. Ако је траса канала у тротоару или коловозу, збијеност материјала којим се ров затрпава мора да износи минимум 95% од максималне запреминске тежине у сувом стању. Обрачун по м3 затрпаног рова. |  |  |  |  |
|  | ван објекта | m3 | 40,85 | 1800,00 | 73.530,00 |
| 2.2.5 | По завршеном затрпавању ровова, преосталу земљу депоновати на место које одреди надзорни орган. Уколико се укаже потреба за насипањем терена иста се има уптребити у ту сврху. Обрачун по м3 депоноване земље. |  |  |  |  |
|  | у објекту | m2 | 2,70 | 800,00 | 2.160,00 |
|  | ван објекта | m3 | 18,37 | 800,00 | 14.693,30 |
| 2.2.6 | Обострано подграђивање рова Krings Verbau или еквивалентном оплатом. Са подграђивањем се почиње од површине терена | m2 | 111,80 | 300,00 | 33540,00 |
| 2.2.7 | Израда канализационих шахтова од монтажних бетонских прстенова |  |  |  |  |
| - | монтажни прстенови унутрашњег пречника 1,0 м | m | 1,50 | 6000,00 | 9000,00 |
| - | ексцентрични бетонски прстен унутрашњег пречника 1 м / 0.625 м, дужине 1 м | ком | 1,00 | 5400,00 | 5400,00 |
| - | дно округлих шахтова од набијеног бетона пречника 1.5 м и висине 0,2 м | ком | 1,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| - | АБ прстен за ослонац поклопаца | ком | 1,00 | 19000,00 | 19000,00 |
| 2.2.8 | Испорука и монтажа дуктилних шахт поклопаца |  |  |  |  |
|  | кружни поклопац D125 | kom | 1,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 2.2.9 | Испорука и монтажа ЛГ пењалица | kom | 7,00 | 800,00 | 5600,00 |
| 2.2 | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 275.093,27 |
| 2.3 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по м` испитаног цевовода. | m | 58,00 | 120,00 | 6.960,00 |
| 2.3.2 | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа се по м` канала. | m | 58,00 | 100,00 | 5.800,00 |
| 2.3 | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  | 12.760,00 |
| 2. | КАНАЛИЗАЦИЈА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 2.1 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 187.500,00 |
| 2.2 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 275.093,27 |
| 2.3 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 12.760,00 |
| 2. | УКУПНО (дин): |  |  |  | 475.353,27 |
| 3. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| 3,1 | Извршити набавку и монтажу комплет чесменске шоље од лима са свом потребном арматуром за правилно монтирање и никлованим сифоном |  |  |  |  |
|  | и сав потребан спојни и причврсни материјал и прибор |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по комаду комплет монтирано и повезано на воду и канализацију. |  |  |  |  |
|  | - лимена шоља | ком | 1,00 | 3500,00 | 3.500,00 |
|  | - холендер славина ф15 | ком | 1,00 | 2500,00 | 2.500,00 |
| 3,2 | Извршити набавку и монтажу огледала у раму |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по комаду комплет монтирано |  |  |  |  |
|  | 60/60 | ком | 1,00 | 2200,00 | 2.200,00 |
| 3.3. | Извршити набавку и монтажу држаче сапуна од пластике, поред чесме. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. |  |  |  |  |
|  | држач течног сапуна | ком | 1,00 | 4000,00 | 4.000,00 |
|  | држач обичног сапуна | ком | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.4 | Извршити набавку и монтажу држача папирних убруса, Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1,00 | 1400,00 | 1.400,00 |
| 3. | УКУПНО дин САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  | 14.300,00 |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1. | ВОДОВОД. | 306.645,00 |
| 2. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 475.353,27 |
| 3. | САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  | 14.300,00 |
|  | УКУПНО дин ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  | 796.298,27 |