Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

Изградња Научно истраживачког кампуса БИО4, на грађевинској парцели Ј1.1 (КО Кумодраж, целе к.п. 412/3, 411/2, 411/1, 410, 409, 412/1, 412/2, 413/1, 413/3, 1560, 1559, 1577/128, 1563/1, 1563/2, 1562, 1561, 413/2, 414/1, 490/5, 415/1, део к.п. 1577/129, 1558/1, 373, 372/1, 372/2, 371, 368/2, 370, 376, 374) која се налази на углу улица Војводе Степе и булевара Пеке Дапчевића, КО Кумудраж, Београд

децембар, 2025.

Садржај

- Подаци о носиоцу Пројекта

- Опис локације

- Карактеристике пројекта

- Приказ главних алтернатива које су разматране

- Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

- Опис могућих значајнијих утицаја пројекта на чиниоце животне средине

- Предлог мера за спречавање, смањење и отклањање значајних негативних утицаја

- Упитник и нетехнички резиме

Прилози уз допуњен захтев:

- Приказ микро и макро локације

- Локацијски услови број ROP-MSGI-10859-LOCH-17/2025 oд 01.12.2025. године

- Услови и сагласности прибављени ван обједињене процедуре

- Мишљење на предложено саобраћајно решење: IV-08, 344.6-33/2025 од 11.06.2025. године (Република Србија, Град Београд, Градска управа града Београда, Сектор за јавни превоз)

- Извештај о обављеној стручној контроли и верификацији Идејног решења за изгрању Научно-истраживачког кампуса БИО4, на грађевинској парцели Ј1.1, на углу улице Војводе Степе и Булевара Пека Дапчевића, КО Кумодраж, Београд, број: 2533/2025-06 од 18.07.2025. (Верификација ИДР-а Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије)

- Потврда Идејног решења за изградњу Научно истраживачког кампуса БИО4, број: 2533/2025-06, од 23.07.2025. године (Верификација ИДР-а Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије)

- Идејно решење број 2024U034-ИДР од август 2025. године

# Подаци о носиоцу Пројекта

Име: Министарство за јавна улагања

Средиште: Немањина бр. 11, Београд, 11 000 Београд

Матични број: 18820820

ПИБ 113351193

Телефонски број: 011/3617-737

e mail: kabinet@obnova.gov.rs

Одговорно лице/заступник: Дарко Глишић, министар

Потпис и печат:

# Опис локације

Комплекс БИО4 Кампуса је планиран у Београду, јужном делу града, у насељу Кумодраж, на територији градске општине Вождовац, на удаљености од око 10км од ужег центра Београда. Са центром Београда је повезан аутобуским линијама из правца „Аутокоманде“и „Трошарине“ улицом Војводе Степе и Кумодрашком улицом (Булевар Пека Дапчевића).

Предметна локација је подручје између улица Војводе Степе, Кумодрашке и стамбеног насеља Кумодраж 1 (локација Војног комплекса „Торлак“).

Комплекс „БИО4 кампус“ је планиран као научно-истраживачки кампус, површине око 26,0 hа који обухвата четири просторно - функционалне целине (Ј1.1-Ј1.4) у оквиру којих могу бити заступљени садржаји образовања, примењене науке, научно-технолошких истраживања, развоја и производње из области биомедицине, биотехнологије, биоинформатике и биодиверзитета (факултети, институти, истраживачки центри, научно-производне јединице, центри за иновације, научно-технолошки паркови, јединице примењене науке, привреде и пословања, установе студентског стандарда и смештајни капацитети за гостујуће научне раднике и студенте, објекти техничке подршке и др).

Слика 1. Макролокација предметног комплекса

У складу са поменутом Иницијативом Министарства науке, технолошког развоја и иновација планирана је фазна реализација комплекса „БИО4 Кампуса“ (Фаза А и фаза Б).

Фаза А реализације обухвата научно-истраживачки кампус са комплементарним садржајима (целина Ј1.1 и целина Ј1.2), који су планирани између Улица војводе Степе, Булевара Пеке Дапчевића и насеља Кумодраж 1, на површини од oкo 9,4 ha.  За потребе реализације целине Ј1.1 у оквиру фазе А, током јесени и зиме 2021/22, спроведен је јавни конкурс за урбанистичко-архитектонско решење, урађена техничка и пројектна документација и прибављена грађевинска дозвола. Плански основ за реализацију садржан је у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) (ʺСлужбени лист града Београдаʺ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23).

Фаза Б обухвата постојећи комплекс Фармацеутског факултета и комплекс Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, који се налазе са југозападне стране Улице војводе Степе. Фаза Б обухвата простор у површини од oкo 16,6 ha. Планирано је повезивање ове две фазе подземним пролазом испод Улице војводе Степе.

Главни саобраћајни приступи свим комплексима ће се остваривати са Улице војводе Степе чија је регулација у односу на План генералне регулације додатно проширена. Секундарни приступи се планирају са околне уличне мреже чије су регулације такође планиране за проширење. С обзиром да ће у будућности ка „БИО4 кампусу“ гравитирати велики број корисника и запослених планира се продужетак линије 3 метро система од насеља Бањица (Паунов брег) до „БИО4 кампуса“. Детаљна позиција трасе као и станице метро линије које би опслуживале овај комплекс, биће предмет даље планске разраде

Грађевинску парцелу Ј1.1 чине катастарске парцеле: КО Кумодраж; Целе катастарске парцеле: 412/3; 411/2; 411/1; 410; 409; 412/1; 412/2; 413/1; 413/3; 1560; 1559; 1577/128; 1563/1; 1563/2; 1562; 1561; 413/2; 414/1; 490/5; 415/1;  Деолови катастарских парцела: 1577/129; 1558/1; 373; 372/1; 372/2; 371; 368/2; 370; 376; 374.

Оријентациона површина грађевинске парцеле Ј1.1 износи 81.317,00 m2.

Слика 2. Микролокација предметног пројекта

Комплекс са северне стране тангира Кумодрашка улица (Булевар Пека Дапчевића), а са западне стране улица Војводе Степе, формирајући значајнију раскрсницу на северозападној страни. Према истоку и југу се граничи са ободном зоном насеља Кумодраж 1 у којем је заступљено породично и вишепородично становање нижих спратности и густина становања.

На предметној локацији се у постојећем стању налази војни комплекс „Торлак“ са више слободностојећих објеката спратности од П до П+1+Пк.

Предвиђа се уклањање постојећих објеката.

У непосредном окружењу локације будућег комплекса налази се неколико значајних јавних објеката сродне намене:

- Фармацеутски факултет Универзитета у Београду,

- Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду

- Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“,

- Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

У постојећем стању на предметној локацији се налазе објекти у функцији комплекса „Торлак“, који су предвиђени за уклањање.

Објекти 1, 2 и 3 на парцели 373 и објекти 2 и 12 на парцели 1558/1 се не руше у првој фази, већ тек по исељењу, односно када се стекну услови да се њихови садржаји изместе на другу локацију.

За постојеће пројекте који су предвиђени за уклањање, урађен је посебан Пројекат припремних радова, за који је исходована посебна грађевинска дозвола. На основу исходоване грађевинске дозволе број 000424764 2023 14810 005 001 000 001 од 26.12.2023. године, извршено је рушење и уклањање наведених објеката са предметне локације.

# Карактеристике пројекта

а)  Величина пројекта

Локација БИО4 Кампуса обухвата површине за комплексе јавних служби, конкретно постојећи комплекс Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, у просторној целини Јајинци и Кампус високошколских установа са комплементарним садржајима, који је планиран на локацији уз Улицу војводе Степе, у просторној целини Кумодраж.

У складу са просторним планом подручја посебне намене „БИО4 кампус“ (Сл.Гласник 82/24) предвиђена је фазна реализација комплекса БИО4 Кампуса.

Фаза А реализације обухвата научно-истраживачки кампус са комплементарним садржајима (целина Ј1.1 и целина Ј1.2), који су планирани између Улица војводе Степе, Булевара Пеке Дапчевића и насеља Кумодраж 1, на површини од oкo 9,4 ha.

Фаза Б обухвата постојећи комплекс Фармацеутског факултета и комплекс Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, који се налазе са југозападне стране Улице војводе Степе. Фаза Б обухвата простор у површини од oкo 16,6 ha. Овај простор није предмет овог идејног решења.У оквиру фазе Б планирају се идентични садржаји као у фази А „БИО4 кампуса“. Планирано је повезивање ове две фазе подземним пролазом испод Улице војводе Степе. Подземни пролаз није предмет овог идејног решења.Главни саобраћајни приступи свим комплексима ће се остваривати са Улице војводе Степе чија је регулација у односу на План генералне регулације додатно проширена. Секундарни приступи се планирају са околне уличне мреже чије су регулације такође планиране за проширење. С обзиром да ће у будућности ка „БИО4 кампусу“ гравитирати велики број корисника и запослених планира се продужетак линије 3 метро система од насеља Бањица (Паунов брег) до „БИО4 кампуса“. Детаљна позиција трасе као и станице метро линије које би опслуживале овај комплекс, биће предмет даље планске разраде.

У А фази реализације планирана је изградња следећих садржаја:

- Објекат 01- Објекат Билошког и Фармацеутског Факултета и простор за будуће кориснике Универзитета у Београду;

- Објекат 02 - Комплекс Института Целина I и Целина II

Комплекс института – целина I, обухвата:

  - - Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),

  - Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије (ИВИ)

  - Пољопривредни факултет

Комплекс института - целина II, који обухвата:

- Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ),

- Институт за медицинска истраживања (ИМИ),

- Центар за одрживо управљање биоресурсима и природним продуктима – ПАНДА,

- Института за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' (ИБИСС),

- Институт БИОСЕНС,

- Институт за примену нуклеарне енергије (ИНЕП),

- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње (ИКВБ),

- Технолошко металуршки факултет (ТМФ),

- Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ).

- Објекат 03 – Мингларијум - Централни простор за окупљање корисника БИО4 Кампуса са компатибилним садржајима (централни отворени простор, угоститељски објекти, Пословно-конгресни центар „Минглариум“, спортски садржаји, угоститељски садржаји,  објекти  техничке подршке и помоћни објекти)

- Објекат 04.1 - Научно-технолошки парк и Центар за идеје са спортским садржајима, депадансом    предшколске установе, пословање – научно-истраживачке делатности, Смештајни део

- Објекат 04.2 – Научно технолошки парк 2

- Објекат 05 – Виваријум;

- Објекат 06.1 - Пословни објекат 1

- Објекат 06.2 - Пословни објекат 2

- Објекат 06.3 - Пословни објекат 3

- Објекат 06.4 - Пословни објекат 4

- Објекат 07- Објекат за смештање техничких гасова

- Објекат 08 - Објекат за смештање техничких гасова

Слика 3. Подела пројекта на фазе

Предмет овог Идејног урбанистичко - архиртектонског решења је фаза А.

Eтапна изградња у оквиру фазе А

У оквиру Фазе А планирано је да изградња буде реализована по етапама. Свака етапа је предмет посебне техничке документације. Свака етапа реализације самостално и /или заједно са претходно започетом и /или реализованом етапом представља техничку, технолошку и функционалну целину.

Планиране су следеће етапе изградње:

Етапа 1 – инфраструктура  и   спољно уређење

У оквиру етапе 1 планирана је изградња- Спољне инфраструктуре унутар комплекса:

- Спољни развод хидротехничких инсталација:

- Спољашња санитарна мрежа

- Спољашња хидрантска мрежа

- Фекална канализациона мрежа

- Атмосферска канализациона мрежа

- Ретензије - прецизнији подаци дефинисаће се даљом разрадом пројектне документације

- Сепаратори масти и нафтних деривата - прецизнији подаци дефинисаће се даљом разрадом пројектне документације

- Спољни развод електроенергетских инсталација.

- Спољни развод телекомуникационих и сигналних инсталација.

- Спољни развод термотехничких инсталација:

- Спољни развод техничких гасова

- Ободне саобраћајница са спољним паркинг местима.

- Партерно уређење дела комплекса.

- Објекат 07 – објекат за техничке гасове .

- Објекат 08 – објекат за техничке гасове .

- Трафостаница.

Етапа 2- Објекат 01 - Факултети

У оквиру етапе 2 планирана је изградња: Објекат 01 – Факултети

Етапа 3- Објекат 02 - Комплекс Института 1 и 2 и објекат 03 – Мингларијум са припадајућим спољним уређењем

У оквиру етапе 3 планирана је изградња:

- Објекат 02 – Комплекс Института 1

- Објекат 03 – Мингларијум

- Припадајуће спољно уређење

Етапа  4 –   Научно  технолошки  парк 1 и 2 са  припадајућим  спољним  уређењем

Етапа 4 је подељена на 2 подетапе етапу 4а и етапу 4б.

У оквиру етапе 4 планирана је изградња:

- Објекат 04.1 – Научно технолошки парк 1 – НТП1

- Подземна гаража испод објеката 04.1 – Научно технолошки парк 1 – НТП1 и 04.2 – Научно технолошки парк 2 – НТП2

- Припадајуће спољно уређење

У оквиру етапе 4б планирана је изградња:

- Објекат 04.2 – Научно технолошки парк 2 – НТП2 – надземни део објекта

Етапа  5 –   Објекат     06.1.         Пословни    објекат 1  са  припадајућим  спољним    уређењем

У оквиру етапе 5 планирана је изградња:

- Објекат 06.1 – Пословни објекат 1

- Припадајуће спољно уређење

Етапа  6 – Објекат  06.2.  Пословни  објекат 2  са припадајућим спољним  уређењем

У оквиру етапе 6 планирана је изградња:

- Објекат 06.2 – Пословни објекат 2

- Припадајуће спољно уређење

Етапа 7 – Објекат     06.3Пословни објекат 3 са припадајућим спољним уређењем

У оквиру етапе 7 планирана је изградња:

- Објекат 06.3 – Пословни објекат 3

- Припадајуће спољно уређење

Етапа 8 - Објекат 06.4.  Пословни објекат 4 са припадајућим спољним уређењем

У оквиру етапе 8 планирана је изградња:

- Објекат 06.4 – Пословни објекат 4

- Припадајуће спољно уређење

Етапа  9 – Објекат  05.  Виваријум са припадајућим спољним уређењем

У оквиру етапе 9 планирана је изградња:

- Објекат 05– Виваријум

- Припадајуће спољно уређење

Слика 4. Приказ етапа у оквиру

Програмско решење

У циљу успостављања важног међународног центра у областима БИО4 (биомедицине, биотехнологије, бионформатике и биодиверзитета) у комплексу високошколских установа са комплементарним садржајима, планирани су следећи садржаји:

Етапа II - Објекат 01 - Биолошки и фармацеутски факултет

Биолошки факултет

У циљу успостављања важног међународног центра у областима БИО4 (биомедицине, биотехнологије, бионформатике и биодиверзитета) у комплексу високошколских установа са комплементарним садржајима, планирани су следећи садржаји:

У оквиру БИО4 Кампуса, Факултет ће имати 253 запослена (наставно особље - 113 запослених, истраживачи - 97 запослених и ненаставно особље - 43).

Нови објекат Биолошког факултета састоји се од следећих програмско-функционалних целина:

А.   ПРОСТОРИ ЗА НАСТАВУ

Б.    ЦЕНТРИ ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Ц .   УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Д .  ХОЛОВИ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРАТЕЋИ ПРОСТОРИ

Е.   ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ

Ф.    ГАРАЖА И ПОМОЋНИ ПРОСТОРИ

Биолошки факултет Универзитета у Београду је најстарија и највећа високообразовна и научна институција биолошких наука у нашој земљи. Његова

историја почиње 1853. године Устројенијем Књажевско-Србског лицеја у Београду, на коме су у оквиру Јестествословно-техническог ођеленија наука поред осталих основани и Ботанички и Зоолошки кабинет.

Биолошки факултет данас чине три института (Институт за физиологију и биохемију „Иван Ђаја“, Институт за зоологију и Институт за ботанику и ботаничка башта „Јевремовац“), са 14 катедри, 15 центара, виваријумом и хербаријумском научном збирком, у којима се одвија настава и научноистраживачки рад. Факултет има 113 наставника и асистената, и око 80 истраживача запослених за рад на научним пројектима (уговори на годину дана) и 66 ненаставног особља (од чега је 23 запослених ангажовано у Ботаничкој башти „Јевремовац“).

Факултет је изразито оријентисан на научноистраживачки рад. Наставници и сарадници који су истовремено и успешни истраживачи, као и добро опремељене лабораторије и истраживачки центри, пружају студентима не само најсавременија биолошка знања, већ и широко поље научноистраживачког усмеравања од самог почетка студија. Поред тога, кроз сарадњу са бројним научним институтима и сродним факултетима, како у извођењу наставе, тако и у научноистраживачком раду, Факултет омогућава стицање истраживачког искуства и израду доктората из практично свих области биологије.

На Факултету има 1.340 студената који активно похађају наставу, укључујући и око 200 студената докторских студија.Биолошки факултет у оквиру БИО4 Кампуса ће имати 253 запослена (наставно особље - 113 запослених, истраживачи - 97 запослених и ненаставно особље - 43).Настава је организована у оквиру предавања на следећим катедрама:

- Катедра за морфологију, систематику и филогенију биљака,

- Катедра за екологију и географију биљака,

- Катедра за физиологију биљака,

- Катедра за алгологију, микологију и лихенологију,

- Катедра за микробиологију,

- Катедра за упоредну физиологију и екофизиологију,

- Катедра за биохемију и молекуларну биологију,

- Катедра за општу физиологију и биофизику,

- Катедра за морфологију, систематику и филогенију животиња,

- Катедра за зоологију бескичмењака и ентомологију,

- Катедра за динамику развића животиња,

- Катедра за генетику и еволуцију,

- Катедра за екологију и географију животиња,

- Катедра за биологију ћелија и ткива.

У оквиру Биолоског факултета предвиђена су и три “core facility”-а – Центар за микроскопију и имиџинг, core facility „Analitycal Instrumentation“ и core facility   „Flow Cytometry Center“.

Фармацеутски факултет

У оквиру БИО4 Кампуса ће бити капацитета за укупно 2.100 активних студената на свим нивоима студија и 300 запослених + 4-професора емеритуса. Факултет своју делатност обавља преко радних јединица. Радна јединица је организациони део јединственог процеса рада, формирана на основу природе делатности која се у њој изводи. Радне јединице Факултета су:  Катедре, Лабораторије, Центри и Заједничке службе.

У оквиру Фармацеутског факултета постоје следеће катедре:

- Катедра за аналитику лекова

- Катедра за аналитичку хемију

- Катедра за ботанику

- Катедра за броматологију

- Катедра за медицинску биохемију

- Катедра за микробиологију и имунологију

- Катедра за општу и неорганску хемију

- Катедра за органску хемију

- Катедра за патобиологију

- Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско аконодавство

- Катедра за токсикологију „Академик Данило Солдатовић”

- Катедра за фармакогнозију

- Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију

- Катедра за фармакологију

- Катедра за фармацеутску технологију и козметологију

- Катедра за фармацеутску хемију

- Катедра за физику и математику

- Катедра за физиологију

- Катедра за физичку хемију и инструменталне методе

Специјалистичке лабораторије у оквиру факултета су:

- Лабораторија за испитивање и контролу лекова

- Лабораторија за испитивање намирница, дијететских суплемената и дијететских производа

- Лабораторија за козметологију и дермофармацију

- Лабораторија за контролу биљних лекова и биљних сировина

- Лабораторија за медицинско-биохемијске анализе

- Лабораторија за микробиолошка испитивања

- Лабораторија за токсиколошка испитивања

- Лабораторија за фармакокинетичка испитивања и студије биолошке еквивалентности

- Лабораторија за фармакологију

- Лабораторија за фармацеутско-технолошка испитивања

- Лабораторија за рад са експерименталним животињама

„Core“ центри у оквиру факултета су:

- Центар за биолошка истраживања

- Центар за експерименталну и примењену физиологију

- Центар за индустријску фармацију

- Центар за континуирану едукацију

- Центар за козметологију и дермофармацију

- Центар за лабораторијску медицину

- Центар за међулабораторијска поређења

- Центар за развој фармацеутске и биохемијске праксе

- Центар за токсиколошку процену ризика

- Центар за рад са огледним животињама у развоју лекова

- Центар за рад са матичним ћелијама у развоју лекова

- Центар за превенцију адиктивних понашања

- Центар за дијететске суплементе и храну за посебне популационе групе

- Центар за трансфер технологија

Заједничке службе Фармацеутског факултета су:

- Одсек за комерцијалне послове

- Одсек за материјалне и финансијске послове

- Одсек за наставу и студентска питања

- Одсек за одржавање објекта

- Одсек за правне и опште послове

- Служба за библиотечке и музејске послове

- Служба за информационе технологије

- Служба обезбеђења

Простор за будуће кориснике

У оквиру објекта факултета предвиђа се додтни капацитети лабораторија и

учионица за будуће кориснике у укупној бруто површини од око 4500 – 5000 м2. Ови

простори налазе се на два нивоа изнад Биолоског факултета, а будући корисник ће осим ових просотра, корсити и просторе амфитеатара, хола и осталих заједничких садржаја.

У расположивом простору за будуће кориснике, предвиђено је да ће се формирати простор за рад  једног дела хемијског факултета, на  5. спрату и простор за рад дела медицинског факултета на 6. спрату објекта. Предвиђа се да ће у овом деелу објекта радити око 400 студената и 80 запослених (наставно и ненаставно особље). Број судената и запослених процењен је према стандарду у односу на бруто припадајућу квадратуру.

Програмским и архитектонским решењем две институције, Биолошки и Фармацеутски факултет и простор за будуће кориснике спојене су у једну целину. Овим поступком постиже се синергија и рационализација три веома слична програма. Факултети су у оквиру кампуса позиционирани на највишој тачки и представљају доминанту целог комплекса. Налазе се на главној пешачкој улици /приступни плато/ излазе на главни трг комплекса чиме се потцртава важност факултета у оквиру целине.

Главни улази у објекат Факултета је са приступног платоа на коти +243 у главни хол.  Заједнички хол којим су факултети повезани је простор који артикулише различите врсте кретања и активности.

На подрумском нивоу -1, испод главног хола налазе се Core Facilities који су заједнички за цео БИО4 кампус, као и веза факултета и Мингларијума и конференцијским центром што омогућава вишенаменско коришћење сродних садржаја. На овом нивоу остварена је веза са припадајућим гаражним простором.

Простори и факултети су повезани како по вертикали тако и формираним атријумским просотрима и галеријама чиме се обезбеђује довољна количина природног светла и у холу нивоа -1. Вертикална повезанст је оставрена и преко вертикалних комуникација – репрезентативног степеништа које је делом и неформални амфитеатар. Вертикалне комуникације су оставрене и преко лифтова и степеништа за евакуацију.

Концептуално, зграда факултета је организована у две велике подцелине. Састоји се од базе у којој се налазе заједнички простори, и трактова у којима су смештене катедре и остали садржаји који чине специфицности сваког факултета. На овај начин је осим просторне омогућена и времнска диференцијација у начину коришћења простора те овакво решење прати начин на који савремани факултети функционишу.

База која је формирана на нивоу приземља и прва два спрата повезана је са горњим платоом на коти +243. У овом сегменту објекта су организовани амфитеатри слушаонице, центри, учионице, библиотека, кафеи а на спратовима катедре, “Core” центри и заједничке лабораторије.

Радни простори, катедре, организоване су као флексибилни простори у оквиру трактова при чему постоји јасна диференција на просторе који припадају појединим факултатеима. Сами трактови су предвиђени као флексибилни простори чиме се омогућава једноставно организовање различитих катедри у оквиру исте архитектонске форме, а овакво решење омогућава и промене које могу настати временом током развоја катедри тј факулетета.

На нивоу +4.50 тј на коти +247.50 формирани су помоћни улази за снабдевање и службени улази јер су повезани са новоформираном интерном сервисном саобраћајницом.

Кровне равни, на нивоу 2., 3. i 4. спрата су предвиђене као проходни кровови са деловима кровова са полуинтензивним зеленилом.

Објекат је максималне спратности По+П+6+Пс при чему формирана техничка техничка етажа има третман повученог спрата.

Висина венца факултета варира а највећа је 29,8м.

Етапа III- Објекат 02 - Комплекси Института Целина I и Целина II

Значајни елементи БИО4 Кампуса су објекти Института у којима je смештенo 12 научних института и два core facilities. У генералној диспозицији, ови објекти су смештени између образовне и привредне зоне а омогућена је и лака приступачност просторима Мингларијума.

Објектима се приступа са платоа на нивоу +243.00 као и са платоа на коти 235м.

Овај Комплекс обухвата две целине: Комплекс института 1 и Комплкес инситиута 2. Ове целине повезане се на најнижим нивоима док су изнад приземља на коти +243.00 два одвојена објекта. Овакво решење прати начин на који институти функционишу тј просторно решење препознаје заједничке функције свих института као и неопходна раздвајана на мање организационе подцелине.

Објекат је спратности 3По+П+4+Пс / По+П+6+Пс.

Повучена етажа је техничка етажа.

Висина венца је са јужне стране 22,30м, а са северне 26.10м.

Комплекс института 1 састоји се од:

- Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство ИМГГИ

- Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију

- Огранак Пољопривредног факулетата

Комплекс института 2 састоји се од:

- Институт за медицинска истраживања – ИМИ

- Институт за мултидисциплинарна истраживања – ИМСИ

- Центар за одрживо управљање биоресурсима и природним продуктима, ПАНДА,

- Института за хемију, технологију и металургију, ИХТМ

- Институт за кардиов-аскуларне болести Дедиње, ИКВБ Дедиње

- Институт БИОСЕНСЕ

- Институт за примену нуклеарне енергије, ИНЕП

- Огранак Технолошко-металуршког факулетата ТМФ

У оквиру подцелине Института налазе се и два посебна центра:

- БСЛ 3 лабораторија

- Центар за протеометрију и метаболимију

Сви институти организовани су на начин да је могућа велика флексибилност у радним зонама и лабораторијама. У јавним зонама предвиђа се организовање заједничких простора

за неформалне сусрете и радне активности.

У оквиру ових објеката предвиђен је и специјализовани лабораторијски комплекс који ће радити у режиму БСЛ3 нивоа биолошке сигурности и биће и заједнички простор за цео БИО4 кампус. Овај комплекс ће служити за потребе целог кампуса али и шире.

Ниво коме се приступа са пешачког платоа на коти +235.00 је заједнички ниво за обе целине комплекса и у њему је организован заједнички хол са обејдињеним услугама за грађанство

– узимање или давање узорака и сл. У зони Целине 2 на овом нивоу налази се БСЛ3 лабораторија пројектована као засебна Целина.

Следећи ниво је такође заједнички и у њему се налазе простори који по функцији захтевају непосредну везу са снабдевањем као и простори који су у служби рада са грађанством. Ови нивои су ради снабдевања и одношења отпада повезани са нивоима гараже.

На нивоу горњeг приземља на коти +243.00 Објекти Целина Института 1 и 2 се раздвајају у две засебне зграде. Предвиђено је формирање посебних улаза у зграде института као и формирање холова, кафетрија и осталих јавних функција, као и функција којима је неопходан лак прилаз са коте приземља.

Научни институти 1

Главни улаз у Објекат Института је са платоа на коти +243.00 кроз припадајући хол, као и са платоа 235.00 кроз заједнички хол. Формиран је и прозрачан хол са заједничким садржајима, западно оријентисан ка Мингларијуму, који се протеже кроз све етаже, намењен одмору и заједничком неформалном раду. У оквиру Института предвиђа се смештање BIOTECH простора, Центар за Секвенцирање са просторорм за пријем узорака, сектор за лабораторијска истраживања СЛИ, зона БИОИНФОРМАТИКЕ са наменским просторијама и организованим чистим и прљавим путевима. На нивоу приземља +243.00 поред главног хола налази се административна зона.

На етажама изнад приземља су око вертикалних комуникација са мокрим чворовима организована два крила са простором за канцеларије, наменске просторије и лабораторије и мањим салама за састанке.

Повучени спрат је техничка етажа.

Гаражирање је формирано на делу доњег приземља-сутерена 2, делу сутерена 1 као и на подрумском нивоу испод целог објекта 02 ( Институти 1 и 2).

Научни институти 2

Комплекс Института 2 позициониран је поред   Института 1 на источној страни.

Као и Институту1,  приступа се са коте +243.00 и +235.00.

На нивоу доњег приземља тј на коти +235.00 предвиђају се простори за пружање услуга за грађанство, истраживање, производњу и складиштење биоматеријала, као и администрација.

Објекат је карактеристичан по свом централном холу који се налази између лабораторијског и радног крила сваког института. У оквиру хола су формирани слободни простори за окупљање и заједнички рад запослених.

Источно крило Института 2 доминантно садржи лабораторије и технички захтевне просторије. Циљ оваквог организовање је рационализација комплексни инсталационих система као и боља организованост научног рада.

Западно крило Института 2 доминантно је предвиђено за канцеларијске и истраживачке просторе као и за лабораторије са мањим техничким захтевима.

Оба института су опремљена како путничким тако и теретним лифтовима ради лаког уношења опреме, и материјала неопходних за рад у институтима. Обе зграде института су опремљени централним снабдевањем одређених лабораторијских гасова као и централним снабдевањем дестиловане воде.

На повученој етажи формирани су простори техничке етаже.

Гаража

Гаражирање је формирано како у целој подземној гаражи, тако и  на делу сутерена 1 и сутерена 2.

Припадајућа гаража која је заједничка за објекте Института 1 и 2 и Мингларијум, на нивоу +231.35, пројектована је са паркинг местима  стандардних димензија 2.5мх5м за управна ПМ, 2мх5.5м за паралелна паркинг места , са потребним бројем  ПМ за инвалиде димензија 3.7х5м, као и стандарних димензија  ПМ за електрична возила.

Према корисној површини,  гараже спадају у категорију великих гаража.

Све приступне тачке гаражама опремељене су опремом за контролу приступа. Смерови и намена рампи дефинисани су тако да обезбеде максималну искоришћеност капацитета гараже брзом изменом возила, скраћивањем временских губитака и повећањем безбедности корисника.

Циркулација возила унутар гараже предвиђена је као једносмерна са мањим изузецима где је збор просторних ограниченја било неопходно формирање двосмерних делова саобраћајница. Саобраћајне површине ( манипулативне површине ) унутар гараже пројектоване су са ширином од 6м. Саобраћајница је пројектована као једносмерна како би се избегла потреба за мимоилажење возила на истој и обезбедио простор за безбедан приступ пешака паркираним возилима.

У оквиру објекта 02 и 03, гаража 2,  капацитета 393 паркинг места којем се приступа преко две двосмерне рампе. У оквиру гараже испод Мингларијума, остварено је 79пм, од којих је 36пм потребно за Мингларијум, а 43пм користе корисници комплекса Института 1 и 2, обзиром да је у питању заједничка велика гаража. На тај начин је обезбеђен потребан број пм за комплекс Института од 390пм.

Остала потребна ПМ су остварена у делу гараже Мингларијума (79ПМ), као и у оквиру паркирања на парцели, обзиром да се корисници за објекат Мингларијума не могу предпостављати као за друге објекте у којима постоји тачан број будућих запослених, као и због преклапања корисника. Такође, у касним поподневним и вечерњим сатима, у Институтима опада број запослених а у тим терминима се очекује повећана флуктуација у зони гараже Мингларијума, па се кроз режиме коришћења гараже, може остварити њена пуна функционалност.

ИНСТИТУТ 1

Овај део објекта обухвата:

- Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

- Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије

као и :

- Огранак пољопривредног факултета

- Центар за протеометрију и метаболимију

ИМГГИ – Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

ИМГГИ данас у свом саставу броји 151 запослених, од којих 133 истраживача, укључујући 89 научника са докторатом, што чини кључан ресурс за обављање научно-истраживачке делатности.

Истраживачи су распоређени у лабораторије које покривају области молекуларне биомедицине, молекуларне микробиологије и биотехнологије, као и област молекуларне генетике биљака.

Најважнији правци и стратешке теме које истраживачи обрађују обухватају:

- Персонализовану медицину, укључујући дијагностику ретких болести

- Молекулане биомаркере у моногенским и комплексним болестима

- Молекуларне механизме деловања микроорганизама на побољшање здравља живог света

- Молекуларну биотехнологију и екологију микроорганизама

- Анализу генетичког диверзитета

- Молекуларну биологију биљака – унапређење савремене пољопривреде и заштите животне средине

Сектор за трансфер технологије се бави иновацијама, заштитом интелектуалне својине и комерцијализацијом истраживања.

Сектор за лабораторијска испитивања је тело које води и пружа све комерцијалне услуге које ИМГГИ обавља.

У оквиру Института функционишу и два етичка одбора. Све остале службе представљају подршку основној делатности.

ИМГГИ је тренутно опремљен:

- инструментима за секвенцирање ДНК на великој (укључујући секвенцери нове генерације) и малој скали (Genetic Analyzer), као и квалитативну и квантитативну анализу нуклеинских киселина (Real Time PCR i Fats real time PCR). Додатно и сву пратећу опрему за њихову изолацију, умножавање (PCR машине) и визуелизацију (CCD камере).

- инструментима за анализу и изолацију протеина и нуклеинских киселина; апарати за ултрацентрифугирање (Ultracentrifuga-Beckman), једнодимензионалну, дводимензионалну и електрофорезу у пулсирајућем пољу (PFGE) као и апарат за течну хроматографију високих перформанси (HPLC). Додатно, ИМГГИ поседује и спектрофотометре и инструменте за квалитативну и квантитативну анализу нуклеинских киселина и протеина (Nanovue, Qubit, Shimadzu, Tecan Infinite Microplate Reader).

- замрзивачима за чување биолошког материјала (биљни, хумани, микроорганизми) у контролисаним условима на ниској температури (-80°Ц). Биобанке (хуманих узорака, биљних узорака, као и колекције микроорганизама) представљају национални ресурс Републике Србије и од изузетног су значаја са аспекта очувања биодиверзитета, као и истраживања из области биомедицине и биотехнологије.

- микроскопима напредне генерације за светлосну микроскопију, флуоресцентне и фазно-контрастне микроскопе опремљене CCD камерама и софтверима за анализу и најновији систем за ин виво конфокалну микроскопију.

- специјализованим просторијама за стерилни рад (4), које укључују собе за рад са хуманим примарним и перманентним ћелијским линијама и собу за интеракције микроорганизама и еукариотских ћелија. ИМГГИ поседује и наменске темпериране собе (4) на различитим температурама за инкубацију и/или одлагање биолошког материјала и хемикалија.

- за гајење и манипулацију: црвићи (C. elegans и зебра рибице (Danio rerio) представљају модел системе које истраживачи користе у екотоксиколошким испитивањима деловања лекова, наноматеријала и истраживањима болести човека. ИММГИ поседује развијен полуаутоматизовани систем за одгој и репродукцију зебрица и систем за микроињектирање чија примена омогућава идентификацију биолошке активности хемијски разноврсних супстанци и механизма њиховог деловања, путем микроскопирања уживо на конфокалном микроскопу.

- За гајење и трансформацију биљака ИМГГИ користи специјализовани простор и опрему за одржавање биљних култура са ламинарном комором неопходном за стерилан рад и апаратуром за хидропонично гајење биљака. Одељење располаже и клима комором за гајење биљака у контролисаним условима температуре, влаге и осветљености. ИМГГИ поседује и стакленик за експериментално гајење биљака као одвојени простор у дворишту зграде.

Интензивно праћење развоја нових технологија и брзина напретка у области молекуларне биологије захтева, с једне стране од истраживача континуирану едукацију и савладавање нових метода и најсавеменијих технологија, а са друге стране набавку и рад на најсавременијој опреми која једино омогућава да се иде у корак са светском науком.

Како би остварио своју визију за будућност започету 2012. године Институт кроз SAIGE пројекат (ИИ циклус асистенције Светске банке), активно наставља процес реорганизације и трансформације са циљем праћења светских трендова и најмодернијих приступа у областима бимедицине, биотехнологије, биоинформатике и биодиверзитета. Овај процес подразумева континуирани раст броја истраживача и пратећег особља, развој инфраструктуре, диверзификацију извора финансирања, као и примену и трансфер резултата проистеклих из фундаменталних истраживања у развоју нових технологија. Због тога, у наредних 10 година ИМГГИ планира да значајно увећа капацитете ангажовањем врхунског истраживачког кадра, улагањем у опрему и инфраструктуру као и улагањем у континуирану едукацију истраживача како би осигурао позицију лидера научног и технолошког развоја у региону. ИМГГИ планира да привуче талентоване научнике из земље и иностранства и да број запослених порасте на 400 од тога минимум 300 истраживача. Остатак запослених биће техничари (50%) као и административно и помоћно особље.

Начин управљања Института ће након трансформације бити: Управни Одбор, Директор (заменик и помоћници), Извршни одбор, Научно веће, Департмани (шефови департмана), Центри (координатори), Групе (шефови група), Сектори (менаджери), Администрација, Помоћно особље, Кафе, Инфраструктура, радионица и одржавање.

Захваљујући експертизи истраживача у оквиру зграде ИМГГИ формиран је Центар за секвенцирање и биоинформатику чиме се отварила могућност за даљи развој биомедицине и очување и побољшање здравља грађана Републике Србије применом најсавременијих метода молекуларне генетике и алата информационих технологија.

Адаптација је подразумевала проширење лабораторијских капацитета (са контролисаним режимом притиска) у којима се сада развија и методологија за различите потребе биомедицине:

- увођење неинвазивне пренаталне дијагностике (NIFTY)

- секвенцирање хуманих генома у сврху молекуларне дијагностике наследних болести, ретких болести и канцера

- секвенцирање генома различитих организама од интереса за очување генетичких ресурса Србије који су од стратешког значаја за Републику Србију.

Подршку свим активностима у оквиру овог Центра пружиће посебна биоинформатичка јединица у којој ће радити обучени биоинформатичари који ће развијати и нове методе примене вештачке интелигенције у биомедицини и 4П медицини. Овај центар ће бити место интензивне комуникације и сарадње између ИМГГИ и осталих станара БИО4 кампуса, а пре свега Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије.

Такође, у циљу интензивирања активности на пољу биотехнологије планира се формирање BIOTECH Центра који ће омогућити да се будућа истраживања у области биотехнологије подигну на виши ниво који је неопходан за примену резултата фундаменталних истраживања и трансфер технологија.

У циљу укључивања РС на глобално научно “тржиште” у области биомедицине и биотехнологије ИМГГИ планира оснивање и следећих Центара:

  - Центар за дијагностику, прецизну медицину и фармакогеномику

  - Национални центар за генетичку дијагностику ретких болести

  - Центар за преклиничка и клиничка истраживања

  - Центар за моделовање болести и развој терапеутика

  - Центар за регенеративну медицину и фармацеутику

  - Центар за фундаменталну и примењену микробиомику

  - Центар за индустријску микробиологију и биотехнологију

  - Центар за биомолекуларни дизајн и биоматеријале

  - Центар за зелене технологије и биоодрживост

  - Национални центар за генетичке ресурсе

  - Центар за нове технологије у пољопривреди

  - OMICS Центар

  - Центар за синтетску биологију

  - Центар за “imaging”

  - Узгајалиште и просторије за рад са  животињама

  - Центар за индустрију и приватни сектор

  - Сектор за трансфер технологије

  - Центар за тренинг и едукацију

У оквиру Комплекса института 1 и 2 предвиђена је компонента из заједничког програма БИО4 кампуса (“core facilities”) и то:

01 Центар за протеине

02 БСЛ 3

Такође, у оквиру института 1 планира се погон за биотехнологију (BIOTEH Pre-Pilot),

- Погон за биотехнологију (BIOTEH Pre-Pilot), садржи:

  - део површине оko 260 м2 у висини два спрата

  - има спољашњи улаз за камионе према платоу

  - звучну изолацију

- Зидови морају имати добру звучну изолацију, нарочито они који окружују БИОТЕХ постројење и сале за конференције

- Потребно је заштити подове од вибрација, посебно у БИОТЕХ постројењу, у специјалним просторијама које ће бити накнадно специфициране и у просторијама где се налазе микроскопи осетљиви на вибрације

ИВИ-ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ

Овај институт ће бити  место које ће домаћим истраживачима пружити најбољи оквир за развој укључујући и припрему за рад у приватном сектору. Такође, Институт ће бити попут постдокторских студија, где ће његови истраживачи подизати ниво својих истраживања на светски ниво. Радиће се пројектима који су фокусирани како на развој науке, тако и на потребе привреде.

Блиска веза са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у оквиру пре свега  комплекса И, али и са осталим чланицама БИО4, омогућиће да се кроз мултидисциплинарни приступ велики генетички подаци и остала открића користе на начин који ће донети бенефит за грађане Србије.

Просторије Института ће се налазити у Новом Саду, Београду и Нишу. Београдски центар ће бити смештен у оквиру Комплекса И у БИО4 Кампусу где ће активности бити усмерене ка биомедицини и биотехнологији.

Планиран број истраживача у БИО4 Кампусу је 50. Такође око 20 запослених у администрацији радиће у овом институту.

ППФ- ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ - Центар за пољопривреду и храну - AGRIFOOD,

Центар за пољопривреду и храну (AGRIFOOD) ће пружити кључна технолошка достигнућа у идентификацији биљних патогена, миробиолошких контаминената хране и воде, индустријских микробиолошких процеса, еколошкој микробиологији, биоремедијацији, развоју биоконтролних агенаса и биофертилизатора, развоју нових прехрамбених производа, карактеризацији прехрамбених производа.

Центар ће садржати следеће јединице:

  - Лабораторија за биљне патогене - бавиће се карактеризацијом биљних патогена (гљиве и псеудогљиве, бактерије и вируси), унапређењем и успостављањем иновативних дијагностичких протокола (економски значајни, токсигени, карантински, инвазивни и интродуковани микроорганизми), биолошком контролом (изолација, проучавање биодиверзитетаа агенаса биолошке контроле и потенцијалом практичне примене у пољопривреди, ботаничких фунгицида и осталих природних продуката) у циљу примене биоинжињеринга у производњи здравствено безбедне хране,смањења употребе пестицида и очувања животне средине.

  - Лабораторија за технолошку и еколошку микробиологију- изолација, идентификација и карактеризација корисних микроорганизама који налазе примену: у производњи функционлане хране (пробиотици), као додаци храни у циљу контроле раста патогених микроорганизама, примени као биофертилизатори, агенси у биоконверзији агроиндустријског отпада, биоконтролни и биоремедијациони агенси и других микроорганизама чија примена доприноси унапређењу пољопривреде и животне средине.

  - Лабораторија за молекуларну микробиологију која ће бити опремљена са Thermal cycler (PCR), real-time PCR-om, ламинарном комором UVC/T-AR, електорофорезама, центрифугом,  UV транслуминатором.

  - Лабораторија за хемијско-инжењерски сектор-пружаће услуге развоја и карактеризације нових прехрамбених производа ипратећих технологија. Ова лабораторија ће бити опремљена опремом која ће омогућити добијање нових функционалних додатака храни на бази природних биоактивних материја у комбинацији са технологијама екстракције, инкапсулације, конзервисања и хемијске стабилизације у циљу очувања функционалних својстава.

Анализа потребног простора и опреме вршена је на основу предвиђених истраживања, као и на основу поређења са сличним лабораторијама. Анализа просторија је урађена тако да се задовоље стандарди рада са микроорганизмима и њиховим безбедним руковањем. Поред тога, предвиђено је безбедно руковање хемикалијама у оквиру одговарајуће хемијске капеле (уцртане у пројекат).

За оптимално функционисање овако осмишљеног Центра потребно је обезбедити лабораторијски простор, простор за смештање опреме, као и мањи капацитет канцеларијског простора, укупне површина до 215 м2. Потребно је обезбедити канцеларијски простор у оквиру заједничких просторија за смешај истраживача на нивоу Кампуса. Поред тога, потребно је обезбедити и приступ (по потреби пилот центру Кампуса), заједничким инкубатор собама (25-37°Ц), хладним собама (4°Ц). За ефикасан рад Центра потребан је посебан простор за инсталирање фитокоморе за гајење биљака (контролисани услови за in vivo експерименте на биљкама).

Администрација рада AGRIFOOD центра ће бити у надлежности Универзитет у Београду-Пољопривредни факултет, који ће именовати руководиоца Центра, као и лица одговорна за рад појединачних лабораторија и јединица.

У AGRIFOOD центру ће радити око 25 истраживача са Пољопривредног факултета: Лабораторија за биљне патогене (12 истраживача); Лабораторија за технолошку и еколошку микробиологију (10 истраживача); Лабораторија за хемијско-инжењерски сектор (4 истраживача). Од наведеног броја око 15 искусних истраживача ће руководити истраживачким задацима; око 10 младих истраживача ће радити у центру).

Организација AGRIFOOD центра омогућава обуку до екстерних 15 младих истраживача.

Напомена: Посебан простор за цистерну са течним азотом или приступ истој која ће бити заједничка, боцама за гасове-ормарима, складиштење хемијског и микробиолошког отпада; противпожарне степенице, у складу са противпожарним прописима.

CENTER PROTEOMICS AND METABOLOMICS ( Комплекс института 1)

Постројење Протеина које ће бити позиционирано у оквиру Комплекса 1, понудиће одличну инфраструктуру за пројекте који укључују изолацију и пречишћавање протеина и њихову анализу методама биофизике и у структурној биологији. Производња протеина обављаће се у оквиру центара и лабораторија свих заинтересованих страна БИО4 КАМПУСА, укључујући академију и приватни сектор.

Центар ће такође пружати опште услуге у метаболомици које ће бити доступне академским или индустријским истраживачима, укључујући и најмодернија state-of-the-art истраживања у метаболомици која ће користити у специфичним областима биологије, али и у технолошким областима, посебно у компјутерској метаболомици. Центар ће имати више платформи за циљане и не циљане анализе малих молекула/метаболита.

У оквиру центра ће се налазити:

Protein Purification

- cell-disrupting systems (sonicator, honogenizers, Retch mixer mill..)

- system for large scale protein purification

- systems for small scale (analytical) purifications

- chromatography systems can be equipped with a large variety of columns, including affinity-, ion-exchange- , Size Exclusion- and hydrophobic- chromatography columns.

Biophysical Characterisation (quality control and analysis)

- SDS-PAGE analysis

- nanoDrop protein quantification

- SEC-MALS (size exclusion chromatography multi angle light scattering):

- nano-Differential Scanning Fluorimetry

Molecular Interactions

- chip-based Surface Plasmon Resonance

- isothermal Titration Calorimetry

- system to record Micro-Scale Thermophoresis (MST)

- plate readers for flurescence- and fluorescence polarization (FP)-based assays.

- Flow system for measuring fast (millisecond)kinetics using fluorescence (polarisation)

Macromolecular Crystallisation

- robot (96-tip head) for transfer of crystallisation reagents into crystallization plates

- system for preparation of crystallisation droplets in nanoliter scale

- systems for storage and automated imaging of crystallisation plates at 4 °C and 20 °C

- formulator for preparation of customized crystallisation solutions for optimisation of crystal growth conditions

Mass spectrometry

- GC/MS

- LC-MS/MS

- UPLC System

ИНСТИТУТ 2

Овај део објекта обухвата:

• Институт за мултидисциплинарна истраживања – ИМСИ

• Институт за медицинска истраживања – ИМИ

• Институт за примену нуклеарне енергије, ИНЕП

• Институт БИОСЕНС

• Института за хемију, технологију и металургију, ИХТМ

• Огранак Технолошко-металуршког факулетата ТМФ

• Институт за кардиов-аскуларне болести Дедиње, ИКВБ Дедиње

• Центар за одрживо управљање биоресурсима и природним продуктима, ПАНДА,

ИМСИ - Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитет у Београду

Институт је организован кроз 4 подцелине/одсека :

- Одсек за биологију и заштиту копнених вода

- Одсек за науку о материјалима

- Одек за биљне, земљишне и наносистеме

- Одсек за науке и живим системима

Предвиђен број запослених до 150, од тога 135 истраживача. Остало је администрација и помоћно техничко особље.

Обезбедити лабораторијски простор који треба да има 22 мање јединице (лабораторије различитих површина, које могу модуларно да се деле по потреби).

Радни простор канцеларисјког типа такође поделити на мање (за сениоре) и веће канцеларије (млађи кадар) и open space за студенте и докторанте.

ИМИ - Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду (УБ)

Институт за медицинска истраживања је водећи национални научни институт у области биомедицине и члан је Универзитета у Београду. Статус Института од националног значаја за Републику Србију је стекао 2018. Основала га је 1947. године Српска академија наука са мисијом да допринесе здрављу друштвене заједнице путем унапређења науке, посебно у области медицинских истраживања. Данас се у Институту обављају основна и примењена истраживања у области биомедицине, а основни циљ нашег деловања је примена и дисеминација знања у оквиру научноистраживачке делатности,  образовања и развијене међународне сарадње. У Институту је данас запослено 96 сарадникa, а 82 су истраживачи различитог образовног профила из области медицинских и природних наука, који су организовани у 12 истраживачких група, а у оквиру института су акредитована и два центра са статусом центара изузетних вредности. Научноистраживачки рад сарадника Института за медицинска истраживања је усмерен ка стицању и ширењу знања у области биомедицине, истраживању механизама који леже у основи физиолошких и патолошких стања и процеса, а са циљем да се унапреди разумевање различитих обољења и да допринесе развоју нових дијагностичких метода и терапијских приступа.

Предвиђен број запослених до 150, од тога 130 истраживача. Остало је администрација, додатни експерти из других области и помоћно техничко особље.

Обезбедити лабораторијски простор који треба да има минимум 14 мањих јединица (лабораторије од по 50 м2, које могу модуларно да се деле) и остатак опен спаце лабораторије.

Радни простор канцеларисјког типа такође поделити на мање (за сениоре) и веће канцеларије (млађи кадар) и опен спаце за студенте и докторанте.

ИМИ је организован кроз групе за:

- кардиоваскуларну физиологију

- исхрану и метаболизам

- неуронауку

- микробиологију са паразитологијом

- медицинску ентомологију

- хематологију и матичне ћелије

- имунологију

- неуроендокринологију

- биомеханику

- биомедицински инжењеринг и физику сложених система

- молекуларну онкологију

- нутритивну биохемију и дијетологију

У оквиру ИМИ-ја постоје и центри изузетних вредности:

- центар за храном и векторима преношене зоонозе

- центар за истраживања исхране и метаболизма

ИНЕП - Институт за примену нуклеарне енергије, Универзитет у Београду

Основне делатности ИНЕП-а су научноистраживачка делатност, производња ин витро имунодијагностичких (ИВД) тестова и лабораторијско испитивање. Све три делатности су акредитоване и међународно сертификоване према стандарду ИСО 9001.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Основна истраживања се одвијају у областима, као што су: биомедицина, агрохемија и радиоекологија.

На основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 09.07.2019. године ИНЕП испуњава услове за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса као научни институт у области природно-математичких, техничко-технолошких, биотехничких и медицинских наука-биологија, хемија и физичка хемија, и уписан је у Регистар научноистраживачких организација Републике Србије.

Научноистраживачка делатност ИНЕП-а обухвата основна и примењена истраживања у области природно-математичких, техничко-технолошких, биомедицинских и биотехничких наука, са посебним нагласком на биомедицини (ендокринологија, имунологија, биологија репродукције, метаболизам) и радиолошко-агрохемијском мониторингу и ремедијацији животне средине.

ЛАБОРАТОРИЈА

ИНЕП врши лабораторијска испитивања узорака у сектору хумане медицинске дијагностике (одређивање хормона, туморских маркера итд), ветеринарске дијагностике, области безбедности хране и агрохемије.

ПРОИЗВОДЊА

ИНЕП је посвећен томе да обезбеди вискококвалитетне тестове намењене лабораоријским испитивањима у хуманој лабораторијској дијагностици и ветерини.

Развој и производња имунодијагностичких комплета у ИНЕП-у је резултат континуираног научноистраживачког рада у областима имунологије, имунохемије, ендокринологије и гликобиологије. Комплети су нашли своју примену у имунолошким, ендокринолошким и онколошким лабораторијама хумане медицине. У току је припрема производних и административних капацитета за производњу ветеринсраких дијагностичких тестова.

Системи управљања квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001 и ИСО 13485 су имплементирани у целом Институту.

Производња ИВД медицинских средстава је усаглашена према Директиви ЕЦ 98/79 (производи су означени ЦЕ знаком) и у току  је усклађивање према ИВД Регулативи 2017/746.

ИНЕП има регистровану производњу in vitro  дијагностичких (ИВД)  медицинских средстава у Министарству здравља Републике Србије и регистрована ИВД медицинска средства у Агенцији за лекове и медицинска средства (АЛИМС).  Производња ИВД медицинских средстава је усаглашена са законском регулативом (Закон о лековима и медицинским средствима, Закон о медицинским средствима).

Производња ИВД медицинских средстава се одвија у неколико одељења (Одељење за имунохемију и гликобиологију, Одељење за ендокринологију и радиоимунологију, Одељење за имунологију и имунопаразитологију) и према усвојеним поступцима производње и контроле квалитета, а под наџором високостручног особља. Сарадници који учествују у процесу баве се и изоловањем и изучавањем различитих молекула, који се квантитативно одређују произведеним ИВД медицинским средствима. Стручно знање, поред усвојених стандарда квалитета опредељује их на континуирану употребу референтних препарата доступних од стране релевантних међународних установа и организација. На основу употребе референтних препарата, обезбеђује се следљивост мерења, а сопствени и комерцијални узорци контроле квалитета обезбеђују стални надзор и поузданост резултата мерења.

Квалитет ИВД медицинских средстава се проверава употребом узорака контроле квалитета у лабораторији ИНЕП-а, учешћем у ПТ схемама и међулабораторијским поређењима. Међународна контрола квалитета ИМЕП-17 (IRMM-International Measurement Evaluation Programme-IMEP) као једна од ретких проверава одређивање аналита у серуму у којој су коришћене референтне методе, показала је да је разлика мерења хормона у серуму у ИНЕП-у била мања од 5% у односу на вредност одређену методом масене спектроскопије.

Отворени смо за сарадњу са другим научноистраживачким институцијама и клиникама у даљој примени и развоју нових имунодијагностичких система. Такође смо спремни да применимо имунохемијске методе у до сада још некоришћеним пољима.

Организациону структуру Института чини 9 одељења и Служба заједничких послова:

- Одељење за узорковање биолошког материјала и преаналитичку обраду

- Одељење за имунохемију и гликобиологију

- Одељење за ендокринологију и радиоимунологију

- Одељење за имунологију и имунопаразитологију

- Одељење за метаболизам

- Одељење за радиоекологију и агрохемију

- Одељење за биологију репродукције

- Одељење за развој тестова за примену у медицини, ветерини и области безбедности хране

- Тело за управљање системом квалитета

Служба заједничких послова обухвата:

- Службу правних, кадровских, административних и општих послова

- Службу финансијско-рачуноводствених и послова набавке

- Службу техничког одржавања, безбедности и заштите

- Библиотеку са службом информатике.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРЕАНАЛИТИЧКУ ОБРАДУ

Одељење се бави:

- узорковањем материјала за лабораторијско испитивање (крв, урин, семена течност, брисеви, фецес)

- преаналитичком припремом узорака

- дистрибуцијом припремљених узорака у лабораторије у кругу института где се ради аналитика

- радом одређених анализа (брзи тестови, коагулација, урини)

- примарном обрадом микробиолошких узорака

- издавањем завршених извештаја о испитивању

- комуникацијом са пацијентима, као и

- активностима у вези кретања медицинског отпада и држањем истих под контролом.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМУНОХЕМИЈУ И ГЛИКОБИОЛОГИЈУ

Одељење се бави:

- Основним истраживањима из области имунохемије и гликобиологије-изоловањем и карактеризацијом ендогених лектина и гликопротеина експримираних у различитим физиолошким и патофизиолошким стањима.

- Примењеним истраживањима која обухватају припрему и обраду полазног материјала потребног за израду компоненти у саставу имунорадиометријских (ИРМА) комплета за квантитативно одређивање хормона, туморских маркера и биоактивних супстанци, стандардизацијом и контролом квалитета произведених компоненти.

- Лабораторијским испитивањима из области свога рада у оквиру Лабораторије за медицинску биохемију, микробиологију са паразитологијом и имунодијагностику.

- Континуираним усавршавањем кадрова, побољшањем квалитета истраживања, као и усавршавањем постојећих и развојем нових имунодијагностичких тестова и лабораторијских испитивања.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМУНОЛОГИЈУ И ИМУНОПАРАЗИТОЛОГИЈУ

Одељење се бави:

Основним истраживањима из области:

- Имунопаразитологије и аутоимуности

- Туморске имунологије

У фокусу је развој нових протокола за припрему аутологих дендритских ћелија као туморских вакцина помоћу наноматеријала. Истраживања се спроводе у оквиру пројекта бр. 175102: „Примена функционалних угљеничних наноцеви и наночестица злата за припрему дендритских ћелија у терапији тумора“, руководилац Академик проф. др Миодраг Чолић, научни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, (2011-).

Примењеним истраживањима која проистичу из основних.  Рад обухвата припрему компоненти (антигена, примарних и секундарних антитела), развој и производњу ин витро дијагностичких тестова ИНЕП-а (РИД, ИФА, ЕЛИСА) намењених за одређивање присуства имуноглобулина, аутоантитела као и специфичних антитела код неких бактеријских и паразитарних инфекција у узорцима биолошког материјала хуманог или анималног порекла:

Развој дијагностичких тестова типа ЕЛИСА за детекцију антитела на САРС-ЦоВ-2 вирус

Развој компетитивног ЕЛИСА теста за детекцију инфекције са Trichinella spiralis.

Развој ЕЛИСА теста за детекцију специфичног ИгЕ код људи, који омогућава разликовање акутне од хроничне трихинелозе.

Лабораторијским испитивањима из области горе наведене експертизе. Од недавно се пружају и услуге испитивања биокомпатибилности материјала у саставу медицинских средстава.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТАБОЛИЗАМ

Одељење се бави:

Основним истраживањима: Праћењем метаболичких процеса у различитим (пато) физиолошким стањима  код човека и интерпретацијом промена у склопу комплексних механизама регулације у организму. Испитује се утицај исхране, цикличног ритма, раста, развоја и старења, ефекат појединих фактора раста и хормона и метаболички поремећаји. Текућа истраживачка тема је: “Протеини и нуклеинске киселине у метаболичким поремећајима и механизми њихове регулације”.

Лабораторијским испитивањима у циљу утврђивања метаболичког статуса, а обухватају одређивање биохемијских и хематолошких параметара крви и урина.

Стручним усавршавањем и обуком: ИНЕП, као члан Универзитета у Београду, учествује у извођењу лабораторијске обуке студената Хемијског и Биолошког факултета, као и студената из иностранства који, у оквиру размене студената, долазе у ИНЕП.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДИОЕКОЛОГИЈУ И АГРОХЕМИЈУ

Одељење се бави:

Основним истраживањима која су усмерена у неколико праваца. Изучавају се механизами усвајања и акумулације радионуклида и тешких метала у различитим деловима биосфере, проблеми дистрибуције и локализације наведених супстанци у биоиндикаторским организмима и врши се процена радијационог оптерећења становништва услед излагања јонизујућем зрачењу.

Други правац истраживања усмерен је ка испитивању утицаја различитих абиотичких фактора (пре свега тешких метала) на метаболизам биљака, са посебним акцентом на изучавање екофизиолошких адаптација различитих врста васкуларних биљака на подлоге обогаћеним тешким металима, утврђивање стања плодности земљишта и развоја ливада и пашњака у брдско-планинском подручју Србије. Поред тога, врше се еколошка и екофизиолошка истраживања одређених интересантних група са Балканског полуострва. Примењеним истраживањима која проистичу из основних у сарадњи са другим институцијама испитују се агроеколошки услови за успешну интродукцију биоенергетских усева ИИ генерације, њихово гајење на маргиналним земљишним површинама, као и процена њиховог фиторемедијационог и адаптивног потенцијала за фиторемедијацију екстремних антропогених станишта.

Лабораторијским испитивањима која обухватају систематска испитивања садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, вештачким ђубривима, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу, рудама, металним производима примарног облика, минералним сировинама, секундарним сировинама и другој роби; анализу плодности земљишта, испитивања физичко хемијских особина минералних ђубрива и присуство токсичних елемената у земљишту.

Стручним усавршавањем и обуком: ИНЕП, као члан Универзитета у Београду, учествује у извођењу лабораторијске обуке студената Факултета за физичку хемију, Хемијског, Биолошког , Пољопривредног факултета, као и студената из иностранства који, у оквиру размене студената, долазе у ИНЕП.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БИОЛОГИЈУ РЕПРОДУКЦИЈЕ

Одељење се бави:

Основним истраживањима која су усмерена у више праваца у области хумане репродукције. Највећим делом односе се на изучавања фактора феталног и мајчинског порекла који регулишу процесе ране трудноће на месту имплантације ембриона – галектина, цитокина, хормона и других фактора. Такође, на Одељењу се испитују и механизми различитих патолошких стања трудноће попут антифосфолипидног синдрома и прееклампсије.  Део истраживања се односи на дејство различитих компонената биљних екстраката заступљених у људској исхрани на функцију трофобласта и постељице првог триместра у физиолошким условима и инфекцији.

Примењеним истраживањима која проистичу из основних, а односе се на откривања потенцијалних прогностичких и дијагностичких биомаркера (протеина и РНК) патолошких стања трудноће, као и испитивање потенцијала биоактивних фактора пореклом из ћелија постељице за примену у регенеративне сврхе.

Лабораторијским испитивањима која обухватају анализе ејакулата од значаја за утврђивање плодности мушкараца и анализе серума пацијената у циљу одређивања присуства антитела на алергене и вирусе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ДИЈАГНОСТИЧКИХ ТЕСТОВА ЗА ПРИМЕНУ У МЕДИЦИНИ, ВЕТЕРИНИ И ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

Новоформирано одељење се бави основним и примењеним истраживањима у области биотехнологије, имунодијагностике у медицини, ветерини и области безбедности хране. Лабораторијска испитивања се врше у области имунодијагностике.

ТЕЛО ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ КВАЛИТЕТА

Ради одржавања континуитета унапређења система рада, као и добре лабораторијске и произвођачке праксе, највише руководство Института се определило да успостави и имплементира систем управљања квалитетом у целом Институту, што подразумева перманентно усавршавање запослених, побољшавање услова рада и животног стандарда, унапређивање метода лабораторијског испитивања и производње имунодијагностичких средстава, у циљу задовољења потреба корисника наших услуга и купаца наших производа, а истовремено водећи рачуна о човековој околини.

Сертификација целокупне делатности ИНЕП-а (научноистраживачки рад, лабораторијска испитивања, производња имунодијагностичких средстава за потребе здравства) према стандарду ИСО 9001.

Акредитација ИНЕП-ове Лабораторије за испитивање према стандарду ИСО/ИЕЦ 17025.

Сертификација производње ин витро дијагностичких медицинских средстава (ИВД МС) према стандарду ИСО 13485.

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Служба се бави:

  - правним пословима (праћење и примена прописа, припрема и обрада материјала правно-стручне природе)

  - финансијско-рачуноводственим пословима

  - ИТ активностима

  - библиотечким активностима

  - административним и општим пословима (планско-аналитичким и персоналним пословима, евиденцијама и статистикама)

  - пословима техничког одржавања, безбедности и заштите

  - као и осталим активностима од заједничког интереса за све организационе јединице Института.

Континуирано усавршавање стручних кадрова је један од главних приоритета и у наредном периоду.

Смернице за пројектовање

- обезбедити адекватне просторе за производњу као и за  научни рад који се одвија у оквиру ИНЕП института

- обезбедити инфраструктуру, гасове и дестиловану  (јонозовану) воду за све лабораторије у оквиру ИНЕПа

- посебну пажњу обратити на задовољење правилника као и препорука за добру праксу у области производње медицинских средстава. Посебну пажњу посветити спречавању кросконтаминације

- обезбедити радна места за истраживаче и сараднике института. Тренутно је потреба за око 100 радних места, али се предвиђа раст за још 30 нових сарадника

- Производњу организовати у свему према Правилнику о производњи медицинских средстава ( Сл гласник РС 102/2018 ) Посебно обратитит пажњу на чланове 7,8 И 9 овог правилника који се односе на начин просторне организације производње.  Просторну организацију урадити и у складу са “Смернице добре произвођачке праксе” ( Сл гласник РС 97/2017

BIOSENS Институт

BioSens, истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема, који се бави следећим областима: наука о материјалима, микро и нано електроника, пројектовање сензора, даљинска детекција, Интернет ствари (Internet of things), вештачка интелигенција, истраживање биосистема, ћелијска пољопривреда, биоархеологија.  Наш циљ је да интеграцијом ових области учинимо пољопривреду ефикаснијом и животну средину здравијом и да помоћу науке подстакао економски развој, друштвени бољитак и запосленост.

У расположивом простору БИО4 кампуса потребно је предвидети простор за 40 запослених без потребе за лабораторијским простором. Радне јединице груписати у пар мањих простора са издвојеном канцеларијом за 1 до 2 руководиоца. Предвидети простор за састанке капацитета до 12 људи као и простор за одмор и дружење. Све ово важи само уколико постоји централизован приступ опреми која недостаје Институту и која се не би дуплирала са опремом која већ постоји у Новом Саду у оквиру BioSens института.

БиоСенс има интерес да има приступ и буде укључен у следећим core facility-ије: core center-e: Prototyping center, Plant and Soil Center, Biosensors, Phenotyping. Такође желимо да будемо укључени и у следеће core center-e: Prototyping center, Plant and Soil Center, Biosensors, Phenotyping, односно shared core centers: Bioinformatics и BIO – AI Center.

У табели испод су наведени захтеви за простор који је додељен Институту БиоСенс у оквиру БИО4 кампус, с тим што је потребно нагласити да је потребан и одговарајући простор за складиштење узорака и материјала у оквиру наведених core facility-a, core center-a и shared core centers-a.

ИХТМ - Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Основне делатности института за хемију, технологију и металургију су фундаментална и примењена мултидисциплинарна научна истраживања, освајање и развој технолокших процеса у следећим областима:

- хемија и хемијска технологија

- органска хемија

- електрохемија

- катализа

- микроелектронске технологије

- полимерни и макромолекулски материјали

- биохемија и биотехнологија

- наука о материјалима

- металургија праха и синтерованих материјала

- инструментална анализа

- хемијско инењерство

- нанонаука и нанотехнологија

- микроелектромеханички системи (МЕМС)

- сензорика

- оптоелектроника

- плазмоника

- полупроводничке технологије

- магнетски материјали и магнетика

- металне легуре и металургија

- затита животне околине и ремедијација

ИХТМ је опремљен најмодернијом опремом за фабрикацију и карактеризацију из наведених области и ангажује око 200 истраживача, углавном хемичара, физикохемичара, инжењера хемијске технологије, електроинжењера и машинских инжењера. У ИХТМ је запослено око 150 доктора наука.

Активности института се одвијају у шест специјализованих научно-истраживачких центара:

- Центар за хемију

- Центар за електрохемију

- Центар за микроелектронске технологије

- Центар за катализу и хемијско инжењерство

- Центар за материјале и металургију

- Центар за екологију и техноекономику

Делатност Центра за хемију обухвата научни рад и примењена истраживања у области органске хемије, биохемије, биотехнологије, хемије биомакромолекула, синтетичких полимера, хемије животне средине и теоријске и рачунарске хемије.

Центар за електрохемију се бави фундаменталним научно-истраивачким радом у области електрохемије и електрохемијског инжењерства, као то су кинетика електродних процеса, електрохемија халогена и њихових једињења, електроорганске реакције, електрохемија двојног слоја и адсорпција органских једињења, корозија и затита од корозије, пренос масе у електрохемијским системима, електродни материјали, метал-депозиција, електроаналитичка хемија и електрохемијски сензори, електрометалургија и друге.

Центар за катализу и хемијско инжењерство је јединствени центар у земљи у области катализе и хемијског инењерства, чија делатност покрива читав спектар активности у области катализе, каталитичких процеса и хемијског инењерства, почев од основних истраивања и развоја нових технологија, до примене резултата у индустрији.

Центар за микроелектронске технологије се бави мултидисциплинарним истраивањима у области сензорике, микроелектромеханичких система (МЕМС), нанонаука и нанотехнологија, фотонике и плазмонике и науке о полупроводницима. Истраивања почињу од фундаменталних концепата и теоријских истраивања и завравају готовом направом односно системом.

Центар за материјале и металургију се бави истраживањима у области металургије праха и синтерованих композитних материјала. Центар нуди услуге у развоју научно-истраивачког рада у области металургије праха, у освајању и развоју технолоких процеса за производњу и примену наведених и других специјалних материјала и елемената високог квалитета за посебне намене.

Центар за екологију и техноекономику је научноистраивачка, истраивачко-развојна и консултантска организациона јединица Института за хемију, технологију и металургију специјализована за рад у следећим областима: маркет инжењеринг и управљање развојем у процесним индустријама, пројектовање и инењеризација технолоких процеса, лабораторијска истраивања и испитивања.

У оквиру БИО4 кампуса за програме ИХТМ планира се 800-900м² нето корисне поврсине.

ТМФ  - Технолошко металуршки факултет, Универзитет у Београду

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду представља водећу и најстарију акредитовану високообразовну и научно-истраживачку институцију у земљи и региону из области хемијских технологија.

Став ТМФа је да се у оквиру новог кампуса БИО4 може одржавати део лабораторијских вежби у оквиру студијског програма Биохемијско инжењерство и биотехнологија.

ТМФ може допринети научној изузетности БИО4 кампуса експертизом која је комплементарна осталим НИО учесницама, која се може реализовати формирањем Центра за изоловање и модификовање физиолошки активних супстанци из обновљивих сировина применом ензимских и микробних технологија (у даљем тексту, Центар). Центар треба да садржи лабораторије са опремом неопходном за развој иновативних ензимских и микробних процеса који су део планираних истраживачких праваца Катедре за Биохемијско инжењерство и биотехнологије, али и оптимизацију екстракционих и других биосепарационих поступака, као и формулацију и финализацију биоактивних производа која може да буде од користи и другим истраживачким институцијама у оквиру кампуса и омогући брже увећање размере процеса до нивоа који може привући комерцијалне партнере. У оквиру овог центра неопходне су лабораторија за микробне процесе, лабораторија за ензимске процесе, лабораторија за сепарационе процесе и пилот постројење за увећање размере процеса и формулацију производа. Као сродне, у оквиру простора за микробне и ензимске процесе, планирано је да се, постојећим кадровима на ТМФ-у, покрију и области хемијског инжењерства, биомедицине (инжењерство ткива) и мултифункционалних биомедицинских материјала (биоматеријали).

Поред наведених лабораторија за експериментални рад, потребне су додатне заједничке просторије које омогућавају боље руковање хемикалијама (простор за складиштење неопасних хемикалија), опасним хемикалијама И опасним отпадом (просторија за корозивне хемикалије, просторија за запаљиве хемикалије), простор за уништавање патогених материјала (стерилизација патогених микроорганизама) И простор за припрему стерилног материјала за рад у микробиолошким лабораторијама као И соба са капелама (за рад са испарљивим И опасним хемикалијама).

Пратеће заједничке просторије су још: просторија са микроскопима, хладна соба И соба са инкубаторима (или собе са терморегулацијом, температуре од 30⁰Ц и/или 30⁰Ц).

У оквиру ТМФ простора дефинисана су 2 Core centra - PILOT PLANT FOR BIOBASED PRODUCTS i CENTER FOR IMPLANT AND DRUG VEHICLES DEVELOPMENT, а учествује такође у  2 Core centra других предлагача – PROBIOTICS i DESIGN OF BIOMOLECULES, BIOENGINEERING AND BIOMATERIALS.

Процена је да ће у оквиру БИО4 кампуса бити ангажовано 34  истраживача И наставника са Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологије, 10 истраживача са Катедре за хемијско инжењерство, по 4 истраживача из групе за Биомедицину и из групе за биоматеријале. За присутне истраживаче неопходни су административни радни простори (у виду опен спаце или издељени канцеларијски простор). За сениор истраживаче И професоре је потребан посебно канцеларијски простор. Већина истраживача је тренутно запослена на ТМФ-у, део на Иновационом центру ТМФ-а, Универзита у Београду. Поједини наставници из наведених група и Катедри ће повремено боравити у просторијама Центра.  За обављање састанака са пословним партнерима потребне су 1 до 2 просторије за састанке.

Ради бољег организовања рада Центра, именоваће се руководилац центра као и руководиоци појединих лабораторија и Пилот лабораторије. Сваки руководилац ће имати додељене одговорности и овлашћења, у складу са договореним Правилником рада Центра и одговарајућим процедурама (процедуре се могу ускладити са захтевима одговарајућих ИСО стандарда – ИСО9001, ИСО14001, ИСО45000).

Поред истраживача, за рад Центра, неопходни су техничари за хемијске, биохемијске и микробиолошке лабораторије и за Пилот лабораторију (по 1 у смени). Уколико није другачије планирано, потребан је барем 1 административни радник (секретар). Одржавање хигијене просторија и одржавање инфраструктуре се наслањају на општу организацију Комплекса.

У оквиру ове организације, просторони распоред Центра је следећи:

1. Рад са студентима

1.1. Две вежбаонице (биохемијска и микробиолошка), површине до 2*70 м2 (15-20 студената,  у завиности од генерације).

2. Лабораторије

2.1. лабораторија за микробне процесе (површине до 70 м2), уз коју је додатно потребан простор за рад са патогеним микроорганизмима (површине до око 40 м2) који би био подељен на део за засејавање и део за инкубирање и складиштење у посебним фрижидерима

2.2. лабораторија за ПЦР и електрофорезу (до око 30м2) са делом за спекторфотометре

2.3. лабораторија за ензимске процесе (до 70 м2),

2.4. лабораторија за сепарационе процесе, површине до 70 м2

2.5. пилот лабораторија за увећање размере процеса и формулацију производа (површине до 300 м2).

2.6. лабораторију за биомедицинско инжењерство површине до 90 м2.

2.7. лабораторију за мултифункционалне биомедицинске материјале површине до 70 м2.

2.8. лабораторија за хемијско инжењерство, површине до 70м2.

3. Помоћне заједничке просторије

3.1. магацин за неопасне хемикалије површине до око 25м2

3.2. просторија са капелама за рад са испарљивим И опасним хемикалијама, површине до око 25м2

3.3. Просторије за складиштење корозивних хемикалија И њиховог отпада, до око 20м2

3.4 Просторије за складиштење запаљивих хемикалија И њиховог отпада, до око 20м2

3.5. Просторија за стерилизацију патогеног микробиолошког отпада, површине до око 20м2

3.6. Просторија за припрему стерилног материјала (посуда, подлога И др.), површине до око 25м2

3.7. Хладна соба, површине до око 25м2

3.8. Соба са микроскопима, површине до око 25м2

3.9. Соба са инкубаторима (опциона издељена соба са темперирањем на температурама од 25⁰Ц до 30⁰Ц И 37⁰Ц до 42⁰Ц) површине до око 25м2

4. Канцеларијски простор

4.1. Open space или издељени (канцеларијски) простор – за млађе истраживаче, површине до око 170м2

4.2.  канцеларија за сениор истраживаче И профеосре, површине до око 50м2

4.3. Простор за одмор са кухињским делом, површине до око 40м2

4.4. Две канцеларије за састанке, површине до 2*30м2.

ИКВБ Дедиње - Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње

У оквиру БИО4 Кампуса Институт жели да формира 3 лабораторије:

- Лабораторија за атеросклерозу (испитивање кроз лекове, нивое холестерола, масноће у крви, праћење коронарне болести)

- Лабораторија за регенеративну медицину  (рад са матичним ћелијама за лечење разних болести)

- Лабораторија за ћелијску биофизику (испитивање ћелија органа, где би се фокусирали на оболеле од срчаних слабости)

Површина,  оквирно је потребна око 250м² за лабораторије и просторије за особље.

Центар за одрживо управљање биоресурсима и природним продуктима - ПАНДА, Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“- Институт 	од националног значаја за Републику Србију (УБ)

Центар ће пружити кључна технолошка достигнућа у пречишћавању, идентификацији структуре, структурној модификацији и истраживању биолошке активности секундарних метаболита из традиционалних лекова: лековитих биљака, гљива и микроорганизама;

Центар ће садржати следеће јединице:

- лабораторија за метаболомику опремљена NMR инструментом (вишеструка 600MHz са нискотемпературном сондом); опремом за гасну хроматографију (GC) масенеспектрометрије (MS) (нпр. Orbitrapexploris GC 240 MS); течном хроматографијом (LC) МS опремом са тачном масом високе резолуције (HRAM) и могућностима МS/МS, као што су LC / орбитрап МS (нпр. Q ExacativeOrbitrap, OrbitrapExploris, OrbitrapID-XTribrid), LC-quadrupole/time-offlight (нпр. Q-TOF)MS;

- ex situ јединица за очување биодиверзитета која садржи банку семена (за дугорочно складиштење и очување семена), објекат за раст биљака in vitro;

- јединица за метаболички инжењеринг посвећена анализи и побољшању производње биоактивних молекула помоћу техника молекуларне биологије;

- јединица за управљање подацима посвећена „омикама“ и прикупљању, обради и статистичкој анализи података о биоактивности испитиваних једињења;

- библиотека узорака, која нуди могућност за скрининг лекова, процену ефикасности и безбедности: јединица за истраживање и развој лекова посвећена припреми лекова, контроли квалитета, метаболизму лекова и испитивању биоактивности у биолошким системима.

- банка материјала  (банка семена и банка једињења и осталог биолошког материјала), као националног репозиторијума Републике Србије (прикупљање и унос материјала, процедуре складиштења, формирање и одржавање базе података, као и коришћење материјала и података, итд.).

Анализа потребног простора и опреме вршена је на основу предвиђених истраживања, као и на основу поређења са сличним лабораторијама. Посебно је вршена анализа истраживачких капацитета лабораторија Шангајског института Materia Medica (SIMM) Кинеске академија наука, чије активности обухватају истоветна истраживања која су предвиђена и у ПАНДА центру.

За оптимално функционисање овако осмишљеног Центра потребно је обезбедити лабораторијски простор, простор за смештање опреме, као и канцеларијски простор мањег капацитета.

Администрација рада ПАНДА центра ће бити у надлежности ИБИСС-а. ИБИСС ће именовати руководиоца Центра, као и лица одговорна за рад појединачних лабораторија и јединица.

У ПАНДА центру ће радити укупно 70 истраживача ИБИСС-а: 26 са Одељења за физиологију биљака, 6 са Одељења за неуробиологију, по 5 са Одељења за екологију и Одељења за еволуциону биологију, по 4 са Одељења за неурофизиологију, Одељења за хидроекологију и заштиту вода, Одељења за физиологију, Одељења за имунологију, Одељења за молекуларну биологију и Одељења за биохемију, и по 2 са Одељења за физиологију и биохемију инсеката, Одељења за цитологију, Одељења за генетичка истраживања и Одељења за генетику популација и екогенотоксикологију (од наведеног броја око 20 искусних истраживача ће руководити истраживачким задацима; око 50 младих истраживача ће радити у центру).

Организација ПАНДА центра омогућава обуку до 40 екстерних младих истраживача/истраживача.

Поред истраживачког кадра, за ефикасан рад ПАНДА центра, потребан је ангажман техничког особља (5 лабораторијских техничара – биологија/микробиологија/хемијских техничара).

Напомена 1: 1/14 Посебан простор за цистерну са течним азотом, боцама за гасове, складиштење хемијског и медицинског отпада и агрегат (није чврста градња-бокс од жичаних плоча); противпожарне степенице, у складу са противпожарним прописима.

BSL 3

BSL-3 лабораторија је скрац́еница за лабораторију која ради у условима 3. нивоа биолошке безбедности. Лабораторијска биолошка безбедност описује примену специфичних пракси, сигурносне опреме и посебно дизајнираних лабораторија за стварање безбедног окружења, како унутар тако и ван лабораторије, за рад који се обавља са инфективним агенсима и токсинима. То значи да овај објекат пружа безбедно окружење за рад са аутохтоним или егзотичним агенсима који могу изазвати озбиљне болести услед излагања инхалационим путем. Овај објекат ц́е бити позициониран у оквиру зграде Комплекса II.

Као додатну безбедносну меру, ове лабораторије морају да користе контролисано или „усмерено“ струјање ваздуха како би се осигурало да ваздух струји из нелабораторијских области (као што је ходник) у лабораторијске просторе укључујуц́и HVAC системе. Остале пројектоване безбедносне карактеристике укључују захтев за улазак кроз два самозатварајуц́а, међусобно закључана врата, запечац́ене прозоре, подове и зидове и филтриране вентилационе системе. BSL-3 лабораторије такође морају бити опремљене за деконтаминацију лабораторијског отпада коришц́ењем инсинератора, аутоклава и/или другог метода деконтаминације, у зависности од процене биолошког ризика.

Због тога је лабораторијском особљу потребна посебна обука за руковање таквим агенсима и укључује компетентне научнике који имају искуства у раду са овим агенсима.

Ове лабораторије ће служити за истраживање различитих патогених организама (вируса, бактерија, итд.) којима је потребан BSL-3 ниво заштите. У оквиру овог објекта биће на располагању 2 модуларне лабораторије дељиве на 4-5 подцелина за различите намене.

Предвиђена је следећа опрема:

- Biosafety Cabinets, Class II A2 and Class II B2

- Incubators for cell and bacterial growth

- Autoclaves

- Centrifuges

- Microscopes

- RT-PCR

- -80C Freezers

- Small laboratory equipment

Етапа III- Објекат 03 МИНГЛАРИЈУМ

Објекат Мингларијум позициониран је у оквиру комплекса између два главна платоа на коти /+244.50/ и платоа на коти +235.00.  Налази се на западној страни парцеле, ка улици Војводе Степе. Са источне стране објекта Мингларијум позициониран је објекат Института са којим је повезан на нивоу гараже и заједно припадају трећој фази изградње.  Један од другог су на растојању већем од 2/3 вишег објекта.

Објекат Мингларијума је замишљен као место за размену знања кроз најразличитије форме, од неформалних предавања унутар start up екосистема, преко семинара и промотивних скупова, до већих конференција и конгреса за пословну и научну заједницу Кампуса и њихове госте.

Мингларијум је повезан са централним тргом – платоом на коти +243, Пешачки улаз  је формиран на платоу на коти + 244,50. Услед великих падова терена, Мингларијум излази и на плато на коти +235.00 на коме је такође оформљен пешачки улаз као и на коти +240.00 где је оставрена веза са амфитеатром на отвореном. Оваква позиција Мингларијума омогућава логична повезивања овог вишенаменског и комплексног центра.

Формирана је и топла веза са објектом Факултета чиме се олакшава комуникација између садржаја ова два објекта као и ефикасно коришћење истих.

Колски прилаз објекту оставрен је преко гараже објекта  Института. Камионима и возилима за снабдевање омогућен је прилаз са коте +235.00 –ниво ниског приземља. Кретање комуналних возила је у складу са функционисањем целог комлекса. Противпожарна возила ће користити плато на коти +244.50 као и на коти  +235.00.

Oбјекат Мингларијума има приступ са два платоа а нула објакета је ±0.00=+244.50

Његова спратност је По+Су2+Су1+Пр+7.

Висина венца је 41.80м.

Спратне висине спратова од 1. до повученог спрата је 5м док је спратна висина гараже 3,65м, приземља 5м и 4,5м а висина високог приземља је 6м.

БРГП објекта Мингларијум је

БРУТО надземно	16.389 m²

БРУТО подземно	11.697 m²

УКУПНО БРУТО	28.086 m²

УКУПНО НЕТО	25.872m²

Објекат Мингларијума спада у високе објекте.

Функционална организација

Главне функције објекта Мингларијум распоређене су по спратовима на следећи начин:

Подрум  – гаража  и део ДАТА центра, техничке просторије

Су2 – конгресни центар и део ДАТА центра, трафо-станица и дизел генератор

Су1– Ресторан, менза, кухиња и мање сале за предавања

Високо приземље – кафе  и мање сале за предавања и презентације

1.и 2. спрат –Музеј

3. и 4. спрат канцеларијски простор

5. спрат кабинети управе БИО4

6. спрат ресторан

7. спрат – Event space – кафе

Главна вертикална комуникација оставрена је преко језгра са 5 лифтова /један теретни/ и  три степеништа. Поред ових у објекту постоји и велики теретни лифт за потребе конгресне сале, два мања путничка такође за потребе конгресних сала као и помоћни кухињски лифт. Обезбеђени су лифтови за VIP госте као и за предаваче. Укупан број лифтоа износи 11.

Простори оријентисани ка главном тргу на коти +244.50 –приземље су првенствено угоститељски /кафе бар/ и неформално радни а са овог трга предвиђено је формирање и службеног улаза. На овом ниову формиране су и три сале за предавања/састанке са улазним холом, као и продавница- сувенирница.

Од помоћних просторија на овом нивоу формиран је блок тоалета.

Су1 +240.00 - мезанин је главна везна између главне мензе тј ресторана и амфитеатра на отвореном на коме се током периода лепог времена такође може ручати.

На овом нивоу формирана је централна кухиња за потребе ресторана, као и помоћни простори за потребе конгресне сале.

Такође, формиране су и сале за предавања у чијој зони је оставрена и топла веза са објектом Факултета.

Су2  +235.00 првенствено је намењено за потребне конгресног центра.

Једна од најбитнијих функција смештених у оквиру Мингларијума је конгресни центар.   Програмски овај центар садржеће централну салу за конференције површине од цца1600м2 , чији капацитет варира од самог догађаја и креће се од 450 учесника у форми банкет сале па све до 2000 људи у форми стајаћег догађаја. Ову салу је могуће поделити и на 6 мањих сала чиме се добија могућност организовања најразличитијих догађаја и конгреса. Поред главне сале у оквиру центра налази се и 6 мањих – пленарних сала које се налазе размештене у оквиру Мингларијума и добро су повезане са просторим централног хола и централне сале. Пратеће просторије режије, простора за преводиоце, димерска сала смештене се на нивоу конгресне сале или на нивоу изнад у непосредној близини сале. У оквиру конгресен сале обезбеђена су и два пропадалишта.

На нивоу конгреса,  у близини главног хола у коме је бар налази се и прихватна кухиња.

Поред улаза за посетиоце на нивоу +235.00 формирани су улази и у технички блок где је смештена трафо станица и дизел агрегат као и улаз камиона и опреме у за потребе конгресне сале.

Од помоћнох просторија на овом нивоу формиране су просторије за смештање отпада, просторија за одржавање.

На најнижој коти + 231.05 /-13.45/ налази се гаражни простор за 79 број возила од тога 4 места за особе са инвалидитето, 13 места са пуљачима за електрична возила. Овом простору се  приступа преко гараже објекта Института.

На истом нивоу налазе се простори за смештање машинске, електро, и друге техничке опреме неопходне за функционисање објекта.

На нивоу гараже  и ниског призеља формирани су простори ДАТА центра.

На нивоу првог и другог спрата на коти +250.50 организован је простор музеја који ће организовати поставке са темама заступлљеним у  БИО4 кампусу. Простор је организован на првом спрату и у централном делу има дуплу висину. Пратећи простори музеја организовани су и на 1. и на 2. спратуна коти +255.50м. Прилаз музеју омогућен је преко спољашње рампе као и преко главног језгра са вартикалним комуникацијама као везом са приступним нивоима. Остварена је веза и са магацинским простором преко теретног лифта.

Око централне површине организован је прстен који представља  један од главних токова изложби. У просотру је могуће организовати како сталну тако и привремену поставку.

Простор је тренутно обарђен као *shell& core“ простор.

На 3.спрат и 4. спрату  организовани су пословни простори који су повезани централним неформалним и отвореним амфитеатром који може служити како за предавања тако и за повезивање запослених.

На трећем спрату на коти +260.50м, формирано је 9 одвојенох канцеларијских простора као и више тачака са  jump seats  радним местима. Укупно 36 радних места нерачунајући jump seats. Поред тога организована је сала за састанке и простор за неформалне састанке. Такође, чајна кухиња, простор за канцеларијски материјал, тоалети.

На четвртом спрату на коти +265.50м, по принципу open space  организован је канцеларијски простор са 32 радна места, салом за састанке, простором за неформалне састанке, чајном кухињом, тоалетима.

5.спрат на коти +270.50м,  је спрат управе БИО4 Кампуса. Простор  чине 6 кабинета , три канцеларије асистената, сала за састанке и сала за окупљање запослених, помоћне просторије /чајна кухиња, тоалети /.

На 6. Спрату на коти +275.50м налази се ресторан са аперитив баром и  дистибутивном кухњом. Лако се ентеријерски формирају сепареи.

Од помоћних просторија обезебђени су тоалети и простори за одржавање као и пратеће просторије запослених у кухињи.

На 7. спрату на коти 280.50м орагнизован је Event space, флексибилан простор са баровима,  за организовање различитих врста догађаја.

Сви корисници надземних етажа користе отворени простор –терасе које су кружним рампама повезане са спољне стране објекта. Кафе барови и ресторани отворени простор могу користити и током мање повољних климатсих услова  како су конзолне терасе дубоке и штите од падавина. На терасама формиране су лепе, зелене површине.  Конзолни, дубоки препусти тераса као и стаклена фасада чине да се ствара нејасна граница изеђу унутрашњег и спољашњег простора. Визуре се отварају ка свим странам света.

Кров је замишљен делимично као зелени кров а делом раван непроходан за потребе приступа инсталацијама.

ОБЛИКОВАЊЕ

Наспрам геометријске архитектуре већине објеката Мингларијум је конциприран као аутономни архитектонски израз. Иако је специфичан и различит у величини и облику он је у интеракцији са осталим објектима својом динамиком, преко отворених приземља, рампи, покренутих хоризонталних нивоа који су наизменично усмерени на све стране кампуса. Спирални покрет истиче кружно кретање око средишње функције што у целу композицију уводи динамику. Велике покренуте зелене терасе доприносе енергетској ефикасности објекта. Органска спољашњост наговештај БИО4К функције.

Доње етаже до високог приземља су ортогоналног растера од 8м док су горње етаже кружног облика, са радијалним растером и стубовима у два центрична прстена.  Доње етаже увлаче кориснике преко три нивоа добијених коришћењем природног пада терена. Фасаде су стаклене, транспарентне као и већина унутрашњих зидова главних функција. Облога од теракоте парапетних прстенова наставља се преко спољашнјег спуштеног плафона у унутрашњи простор.

Пад терена искоршћен је за формирање зеленог амфитеатра који је добијен каскадирањем равних зелених кровова. Испод амфитеатра смештенеи су ДАТА центар на -1 нивоу, тоалети на -2 нивоу као и гаража на -3 нивоу.

Унутра објекта  спратови су повезани галеријама, степеништима, рампама чиме се постиже визуелна динамика и наводи корисника на различите приступе и доживљаје истих садржаја као и повезивање корисника различитих садржаја.

КОНСТРУКЦИЈА

У оквиру објекта постоје три степеништа која обезбеђују вертикалну комуникацију целом висином објекта и пет лифтовских језгара који се протежу целом висином објекта. Такође објекат садржи још четири степеништа и три лифта који се не протежу целом висином објекта.

Вертикалну носећу конструкцију чине армиранобетонски стубови и зидови, док хоризонталну конструкцију чине армиранобетонске и преднапрегнуте таванице.

Зидови су дебљине 30cm, сем зидова између језгара који су дебљине 20cm. Главни стубови који носе плоче су кружни Ø60 од крова до 4. спрата, Ø80 од 4.спрата до приземља и Ø100 од приземља до темеља.

У подземним етажама су стубови различитих димензија, 60/80cm, 60/100cm, 90/100cm, 40/40cm.

Плоче на горњим етажама су преднапрегнуте због великих распона и конзола. Распони у средини плоче су до 13m, а конзоле су распона и до 9m. На конзолама се налазе жардињере, као и спољашње рампе које се ослањају на њих. На нивоу приземља, испод платоа, се налазе преднапрегнуте греде.

Плоча конзола је дебљине од 30 до 60cm, плоча је променљиве дебљине идући од краја конзоле ка унутрашњости објекта. Затим се налази прстен дебљине 60cm и ширине 220cm, који обухвата спољашње стубове. Након прстена следи плоча дебљине 30cm. Плоче на доњим етажама су дебљине 30cm, док је плоча гараже променљиве дебљине са деловима од 60cm и 120cm.

Објекат ће се фундирати на шиповима пречника Ø100.

Етапа IVа- Објекат 04.1 - Научно-технолошки парк и Центар за идеје са спортским садржајима, депадансом предшколске установе, пословање- научно-истраживачке делатности, Смештајни део

Савремене тенденције у пројектовању овако великог комплекса су да се омогуће да кампус живи и ван уобичајеног радног времена института, кацеларија и факултета.

Зону задате локације која се налази на контакту са постојећим насељем, предвидели смо као комбинацију рада, становања, спорта, кафеа. Концентрација оваквих садржаја ће довести до интезивнијих социјалних интеракција корисника што је позитивно за целокупан живот кампуса.

Овај објекат обухвата више функционалних целина следећих оријентационих површина:

- Научно – Технолошки Парк

- Пословање

- Смештај за студенте и гостујуће професоре

- Пратећи садржај –предшколска установа

- Спорт и рекреација

Објекат је позициониран на северном делу парцеле, на доњем делу падине кампуса. Прилази му се са платоа на коти +235.00 као и са платоа на коти +230.20. Спратности је 2По+П+7 / 3По+П+6 у Смештајном делу или 2По+П+5 / 3По+П+4 у Пословном делу.

Паркирање је организовано у оквиру подрумског нивоа на коти +223,20 И делом на парцели.

У приземљу и на првом спрату су организовани НТП 1 Центар за идеје. На подземним нивоима су организовани спортски садржаји као и гаража. У две куле на 2, 3. и 4. спрату је организовано пословање док је у једној кули, почев од првог до 6. спрата организован смештај за студенте и гостујуће професоре.

04.1- НТП 1 – Научно технолошки парк

Функционална целина објекта Научно-технолошког парка је намењена развоју иновација, са већинским фокусом на start-up компаније из области биологије, биотехнологије и биоинформатике; Научно-технолошки парк Београд - НТП пружа подршку стартуп и компанијама у развоју и комерцијализацији иновативних производа и услуга.

Користећи примере најбоље међународне праксе, НТП представља место спајања и размене између привреде, науке и институција и својим активностима, програмима и услугама има кључан утицај на развој иновационог екосистема у Србији.

У оквиру БИО4 Кампуса предвиђа се објекат НТП-а са две функционалне целине:

1. део који ће бити у функцији развоја иновација, са већинским фокусом на start-up компаније из области биологије, биотехнологије и биоинформатике и

2. део који ће бити у функцији Центра за идеје, као зона окупљања истраживача и студената различитих експертиза.

Центар за идеје - зона окупљања истраживача и студената различитих експертиза (инжењери, технолози, хемичари, биолози, физичари, фармацеути, ИТ сектор). Овде настају нове идеје и за cutting edge истраживања и за иновације - нови производи за start-up компаније. Од конкретних предвиђени су отворени лабораторијски простори (различита опрема од 3Д принтера, компјутера, опреме за хемију, физику, молекуларну биологију….), као и радионице за развој прототипова, простори за окупљања и размену, конференцијске сале, канцеларија за координацију и помоћ у трансферу технологија свим деловима БИО4 Кампуса и пратећи садржаји услужних делатности (кафетерија и сл.).

У оквиру функционалне целине НТП за развој иновација предвиђа се следеће:

- Улазни хол са простором за инфо пулт

- Лабораторија са строгом контролом приступа простору – велика услужна лабораторија са већом фиксном опремом

- Више мањих услужних лабораторија са могућношћу инсталирања сопствене мање опреме

- сала за обуке и тренинге  50-60 особа, са могућношћу поделе на две целине

- мање сале за састанке

- простори за изнајмљивање

- „ Coworking „ простори

- канцеларијски простори за организовање start-up тимова

Део који ће бити у функцији Центра за идеје, као зона окупљања истраживача и студената различитих експертиза.

- кафетерија спојена са „ Coworking „  простором

- креативни центар са опремом за моделовање и 3Д штампу

- два независна санитарна блока;

НТП је организован у приземљу  и на првом спрату објекта.

Просторно НТП је организован тако да су у приземљу смештене по две групацје главних услужних лаборатоија са мањим услужним лабораторијама, тренинг сале, Coworking прострор и заједнички простор у виду кафеа.

На спрату су организовани канцеларијски простори за пословање start-up тимова и компанија чланица НТПа. Ови простори су пројектовани модуларно са могућношћу преграђивања.

Техничке просторије предвиђају се на нижим етажама. Вертикални технички канали на свакој етажи представљају главне трасе инсталација. За простор лабораторије, поред стандардних инсталација воде, канализације  и електроенергетских монофазних и трофазних инсталација, биће обезебђено још и извор компримованог ваздуха са разводом мрежом, разводну мрежу гаса (земни гас или пропан-бутан) за потребе лабораторијских уређајаи опреме, као и техничке гасове (азот).

Вертикалне комуникације су обезбеђене у оквиру два језгра у коме се налазе по два путничка лифта и један већи теретни лифт, као и противпожара степеништа. Лифтови су повезани и са подземном етажом гараже одакле се врши снабдевање.

За потребе лабораторија, у оквиру језгра су предвиђене  и просторије за складиштење хемикалија, просторија за различите врсте отпада, магацински простор.

Мокри чворови са просторијом за одржавање организовани су поред језгра са вертикалним комуникацијама.

Пословање – научно-истраживачке делатности

Предвиђено је да економски развој буде једна од најважнијих функција БИО4 Кампуса, а интегрални део тог развоја су истраживачко-развојне активности приватних компанија, како домаћих, тако и мултинационалних. Простор намењен приватним компанијама је организован по принципу модерних пословних центара, с тим да ће делатност станара у оквиру пословних објеката морати да буде тематски комплементарна са осталим садржајем Кампуса.

Такође, неопходно је да простори буду флексибилно пројектовани тако да задовоље захтеве како садржаја пословања, тако и истраживачко-развојних делатности.

Истраживање и развој су живи и променљиви процеси који се стално прилагођавају потребама друштва и међународним смерницама. Стога, комплетан систем комуникација, инсталација и других услужних елемената зграде је пројектован што је могуће независније и уопштеније, тако да је суштински део зграде могуће релативно слободно прилагодити и променити намену у складу са потребама.

Технички захтевнији простори и лабораторије код којих се захтевају сложеније инсталације, приступи или посебни софтверски захтеви не треба да представљају препреке у процесу потенцијалне трансформације.

Ипак, станари пословних зграда су упућени на заједничке просторе са осталим учесницима Кампуса, како би заједнички долазили до што више идеја и развијали могућности за међусобну сарадњу.

Пословање је организовано у оквиру две „куле“ на три спрата.

Куле се надовезују на целовиту базу објекта која се сатоји од приземља и првог спрата на коме су смештени НТП и смештајне јединице.

Пословање је смештено на другом, трећем и четвртом спрату.

У оквиру сваке куле је организовано језгро са вертикалним комуникацијама, путничким и теретним лифтом, противпожарним степеништем, помоћним просторијама које ће прилагодити намену у зависности од потреба компаније, вертикалним инсталационим каналима. Тоалети са просторијом за одржавање су организовани уз језгра.

Смештај

У оквиру БИО4К се предвиђа и смештај за гостујуће професоре, истраживаче, научне раднике, студенте који су својим активностима и ангажовањима укључени у делатности Кампуса.

Корисници смештаја су људи који иду на конференције, студенти. Могуће је кориситити студентске собе у периоду када је академска година завршена.

Предвиђају се single room без кухиња и мали проценат double room са чајном кухињом /двадесетак соба/.

Сви корисници смештајног дела обедују у објекту Мингларијума.

Укупно је обезбеђено у објекту приближно 80 јединица. У појединим јединицама предвиђа се и чајну кухиња. Соба обухвата улазну зону са гардеробом, купатило, простор са  спаваћом и радном зоном са или без чајне кухиње и терасу.

Смештај је организован у оквиру једне „куле“ на пет спратова.

Кула се надовезују на целовиту базу објекта која се сатоји од приземља и првог спрата на коме су смештени НТП и део смештајних јединица.

Смештајне јединице смештене су на првом, другом, трећем, четвртом, петом и шестом спрату.

Организоване су око централног језгра са вертикалним комуникацијама – два лифта и једним противпожарним степеништем и помоћном просторијом.

На подеземним спратовима организована је СПА зона као и техничке просторије.

Помоћне просторије – перионица, остава, одржавање као и техничке просторије смештене су на доњим етажама.

Пратеће активности – Депаданс Предшколске установе

У оквиру објекта предвиђа се депанданс предшколске установе за децу од 1-7 година запослених у кампусу, са ограђеном припадајућом зеленом површином у оквиру комплекса. Максимални капацитет депанданса је 80 корисника.

Припрема хране за вртић биће ван кампуса БИО4.

Депаданс предшколске установе је смештен у приземљу објекта и заузима приближно 450м2 бргп.

Спорт и рекреација

Затворени спортски центар служи за рекреацију станара Кампуса. Поред капацитета за фитнес или борилачке вештине као што су сале и теретана, овај објекат обухвата и капацитет за спортове који ће подстицати међусобне контакте унутар Кампуса. Неки од таквих спортова су  стони тенис,  одбојка, кошарка и слично. Поред капацитета за спорт, предвиђају се и садржаји као што су сауне, салони лепоте и слично.

Испод приземља формиран је ниво за спорт и рекреацију са вишенаменском спортском салом као и базен са СПА зоном. На полу нивоу који има приступ са коте 230.20 смештена је теретана и мање сале за вежбање. Ове спортске функције су орјентисане ка заједничком тргу и зеленилу преко платоа на коти +230,20м

Етапа IVб / фаза изградње- Објекат 04.2- НТП2, спратности: 2По+Пр+6+Пс

Функционална целина објекта Научно-технолошког парка 2 је намењена развоју иновација, са већинским фокусом на старт-уп компаније из области биологије, биотехнологије и биоинформатике; Научно-технолошки парк Београд - НТП пружа подршку стартуп и компанијама у развоју и комерцијализацији иновативних производа и услуга.

04.2- Објекат НТП 2 пројектован је са две функционалне целине:

1. део који ће бити у функцији развоја иновација, са већинским фокусом на старт-уп компаније из области биологије, биотехнологије и биоинформатике и

2. део који ће бити у функцији Центра за идеје, као зона окупљања истраживача и студената различитих експертиза.

Центар за идеје - зона окупљања истраживача и студената различитих експертиза (инжењери, технолози, хемичари, биолози, физичари, фармацеути, ИТ сектор). Овде настају нове идеје и за цуттинг едге истраживања и за иновације - нови производи за старт-уп компаније. Од конкретних предвиђени су отворени лабораторијски простори (различита опрема од 3Д принтера, компјутера, опреме за хемију, физику, молекуларну биологију….), као и радионице за развој прототипова, простори за окупљања и размену, конференцијске сале, канцеларија за координацију и помоћ у трансферу технологија свим деловима БИО4 Кампуса и пратећи садржаји услужних делатности (кафетерија и сл.).

У оквиру функционалне целине НТП2  објекта предвиђају се следеће функционалне целине:

- Улазни хол са простором за инфо пулт

- Услужна лабораторија са већом фиксном опремом

- Више мањих услужних лабораторија са могућношћу инсталирања сопствене мање опреме

- сала за обуке и тренинге, са могућношћу поделе на две целине

- мање сале за састанке

- простори за изнајмљивање

- „ Coworking „ простори

- канцеларијски простори за организовање старт-уп тимова

- кафетерија

- креативни центар са опремом за моделовање и 3Д штампу

- санитарни блокови и вертикалне комуникације.

У подземним етажама пројектована је гаража на два нивоа, која је на најнижем нивоу повезана са гаражом објекта НТП1, са којим чини јединствену функционалну целину фазе изградње 4.

IX етапа / фаза изградње- Објекат 05 ВИВАРИЈУМ

Виваријум представља затворени простор дизајниран да обезбеди животно окружење за експерименталне животиње, а за потребе научних истраживања како у оквиру БИО4 кампуса, тако и ван њега. Предвиђено је да се у оквиру БИО4 Виваријума користе различите врсте животиња: мишеви, пацови, кунићи, зечеви, заморци, змије и зебра рибице. Виваријум обезбеђује строго контролисано и стабилно окружење које задовољава међународне стандарде и препоруке о добробити животиња. Такође, обезбеђује сигурно и пријатно окружење за све врсте животиња које настањују овакав центар.

БИО4 виваријум треба да омогући да се “AAALAC” стандард испуни како би се добила акредитација.  Постојање оваквог Виваријума би, између осталог, омогућило да се различита истраживања раде у комерцијалне сврхе (укључујући и регулаторна истраживања). БИО4 Виваријум ће искључиво радити по принципима на којима функционишу “Core Facility” капацитети, омогућиће реализацију услужних пројеката компанијама и компетитивних међународних пројеката који захтевају испуњавање одговарајућих, високих критеријума који се постављају пред рад са огледним животињама.

У оквиру овог објекта предвиђене су следеће активности:

- Узгој животиња за комерцијалне сврхе (за истраживачке институције или индустрију)

- Пружање услуга за претклиничка истраживања (самостално или у сарадњи са научном институцијом/факултетом)

- Пружање услуга експеримента за истраживачке институције и компаније

- Пружање осталих услуга везаних за тестирање производа на животињама (испитивање токсичности, патогености бактерија…)

- Производња нових сојева животиња (животињски модели путем генетичког инжењерства) за комерцијалну примену

- Производња различитих производа (антитоксини).

Предвиђа се објекат спратности По+Пр+6+Пс са равним зеленим кровом. Позициониран је у углу јужног дела парцеле, а улаз у Виваријум је обезбеђен са приступног платоа на коти +243.00. Смештен је на платоу поред Биолошког и Фармацеуткосг факултета. На коти приземља оставарује се веза између Виваријума и факултета. Све просторије са животињама, кавезима, се налазе испод земље, тако да природно светло и спољни атмосферски услови, који се иначе не могу мењати, не би утицали на стабилност успостављеног окружења.

Објекат је самостојећи, удаљен од извора буке и вибрација. Све просторије где се налазе животиње су изоловане од спољњих утицаја како би могли сви параметри да се контролишу. Оно што је од највећег значаја јесте контрола температуре, светлосног режима, квалитета ваздуха, воде и хране. Овај систем је аутоматизован.

На нивоима где су смештене просторије за рад са животињама И њихов смештај одвојени су чисти и прљави ходници.

У приземљу су организовани простори за запослене за које је неопходно природно осветљење – канцеларије, собе за одмор и пратеће просотије које су орјентисане на источну страну парцеле. Вертикалан комуникација оставарена је преко лифтова и евакуационог степеништа. Ка суседном објекту факултета смештене су просторије које не захтевају светлост.

Омогућена је веза са новоформираном саобраћајницом ради једноставног приласка доставних и комуналних возила.

Објекат Виваријума, на нивоу +238.50 има издвојени део подземне гараже, који је повезан са гаражом факултета са којим дели улазно/излазне рампе.

Етапа I - Објекат 07 и Објекат 08 – објекти за техничке гасове

У склопу комплекса БИО4 Кампус – комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима, на катастарској парцели Ј1.1, на К.О. Кумодраж, Београд предвиђени су објекти подстаница и подземних траса напојних цевовода којим се испоручују лабораторијски и технички гасови потрошачима у објектима Института и Факултета.

Први део пројекта обухвата објекат подстаница лабораторијских гасова и подземних инсталација азота (Н2), угљен диоксида (ЦО2), кисеоника (О2), аргона (Ар), водоника (Х2), синтетичког ваздуха (СА), хелијума (Хе), метана (ЦХ4) и пропана (Ц3Х8). Напојни цевоводи се из објекта подстаница спушта у подземни канал и даље се воде одмашћеним прохромским бешавним цевима квалитета 1.4404/316Л (УНС С31603), тип ТЦЦ, до објекта Факултета.

Други део пројекта обухвата објекат подстаница лабораторијских гасова и подземних инсталација угљен диоксида (ЦО2) и пропана (Ц3Х8). Напојни цевоводи се из објекта подстаница кроз задњи зид изводи ван објекта и кроз потпорни зид даље воде подземним каналом одмашћеним прохромским бешавним цевима квалитета 1.4404/316Л (УНС С31603), тип ТЦЦ, до објекта Института – Целина 2.

Локација

Подстанице Лабораторијских и техничких гасова смештене су у склопу комплекса Био4 Кампус, на катастарској парцели Ј4-1, на К.О. Кумодраж, Београд и то објекат подстаница за потребе снабдевања Факултета у југо-источном доњем десном делу плаца, испод локалне саобраћајнице, преко пута објеката Факултета и Виваријума. Објекат подстанице лабораторијских и техничких гасова за потребе снабдевања објекта Института (Целина 1+Целина 2) је смештен на источном делу плаца, испод југо-источне ивице објекта Института 2, одмах уз локалну саобраћајницу с једне и уз потпорни зид с друге стране.

Опис подстаница

Грађевински објекат 07, за смештај подстаница лабораторијских гасова за снабдевање потрошача у објекту Факултета је бруто димензија 19,4 x 5,8 м, састоји се од пет просторија које су постављанне тако да задовоље све против пожарне и безбедоносне норме.

У просторији број 1 је смештена редукциони панел првог степена редукције за кисеоник, БМ55-2УК са два пара екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 3+3 боце

гасовитог кисеоника. Станица је тако димензионисана да може у случају потребе и пораста потрошње кисеоника да се уместо боца обезбеди лако и брзо прикључење батерије боца кисеоника.

У просторији  број 2 су смештени инертни гасови и њихове редукционе станице и то:

Редукциони панел првог степена за Хелијум чистоће 5.0 (Хе), БМ55-2УК са по једним

паром екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 2+2 боце

Редукциони панел првог степена за Хелијум чистоће 6.0 (Хе), БЕ55-2УК са по једним

паром екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 2+2 боце

Редукциони панел првог степена за Синтетички ваздух 6.0 (СА), БЕ55-2УК са по једним

паром екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 2+2 боце

Редукциони панел првог степена за Аргон чистоће 5.0 (Ар), БМ55-2УК са два пара

екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 3+3 боце аргона. Станица је тако димензионисана да може у случају потребе и пораста потрошње и потреба за аргоном да се уместо боца обезбеди лако и брзо прикључење батерије боца.

Редукциони панел првог степена за Азот чистоће 5.0 (Н2), БМ55-2УК са по једним паром

екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 2+2 боце или 2+2 батерије боца са гасовитим азотом, а све у зависности од потрошње.

У просторији број 3 је смештена редукциона станица за Угљен-диоксид чистоће 5.0 (ЦО2)

коју чини Редукциони панел првог степена, БМ55-2УК са по једним паром екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 2+2 боце или 2+2 батерије боца са угљен-диоксидом, а све у зависности од потрошње.

У просторији  број 4 су смештене редукциони панели за дистрибуцију запаљивих гасова (метана и водоника) и то:

Редукциони панел првог степена за Метан чистоће 5.0 (ЦХ4), БМ55-2УК, за прикључење укупно 1+1 боце

Редукциони панел првог степена за Водоник чистоће 5.0 (Х2), БМ55-2УК са по једним паром екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 2+2 боце

Редукциони панел првог степена за Водоник чистоће 6.0 (Х2), БЕ55-2УК са по једним паром екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 2+2 боце

У просторији  број 5 је смештена редукциона станица за Пропан (Ц4Х8) коју чини Редукциони панел првог степена, БТ2000-2Лx1 са по два пара екстензија са леве и са десне стране, за прикључење укупно 3+3 боце од 35кг пропана, и другостепени регулатор притиска У33-0,3-М

Развод лабораторијских гасова је предвиђен да се изводи атестираним, одмашћеним бешавним цевима од нерђајућег челика квалитета 1.4404/316Л (УНС С31603), тип ТЦЦ, и то од редукционих панела првог степена до самих објеката Института и Факултета, делом видно по зидовима објекта станица и потом кроз бетонске подземне канале.

Из објекта редукционих станица за снабдевање потрошача у објекту Факултета предвиђени су следећи цевоводи:

- Ø12x1.0мм (метан, водоник 5.0, водоник 6.0, синтетички ваздух)

- Ø18x1.5мм (аргон, хелијум 5.0, хелијум 6.0)

- Ø25x1.5мм (азот, угљен диоксид, кисеоник, пропан)

Цевоводи од нерђајућег челика морају да поседују атест о квалитету – сертификат о испитивању у складу са ЕН10204/3.1
Спајање цевовода је предвиђено специјалним атестираним фитингом од нерђајућег челика,

спајање путем тзв „усечних прстенова“, материјал фитинга квалитета 316Л.

У просторијама где је обезбеђено присуство особља 24х дневно или где постоји могућност сталног увида потребно је извести сигнализаторе који звучно И визуелно упозоравају особље да је дошло до пражњења конкретне “грана” снебдевања конкретног гаса а у циљу правовременог упозорења да се изврши замена празних боца пуним без прекида континуитета рада односно снабдевања конкретним гасом. У ту сврху се са контактних манометара у свакој станици преузимају “сигнали” И жичаним путем (сигналним кабловима) исти се воде до одређеног места на коме ће бити уграђен предметни сигнализатор. Димензија уређаја 200x120x30мм, уградња “на зид”. Предвидети и за станице из којих се снабдевају зграде Института и зграда Факултета.

Објекат 07:

Објекат 08:

Етапа V, VI, VII, VIII – Пословни објекти 06.1, 06.2, 06.3, 06.4

Наведене фазе изградње обухватају следеће објекте:

- V етапа / фаза изградње- Објекат 06.1 Пословни објекат 1

- VI етапа / фаза изградње- Објекат 06.2 Пословни објекат 2

- VII етапа / фаза изградње- Објекат 06.3 Пословни објекат 3

- VIII етапа / фаза изградње- Објекат 06.4 Пословни објекат 4

Етапе изградње V, VI, VII, VIII чине 4 независна, слободностојећа објекта намењена пословним и комерцијалним садржајима, који су комплементарни са садржајима БИО4 кампуса.

- V етапа / фаза изградње: Објекат 06.1; спратности: 2По+П+2+Пс

- VI етапа / фаза изградње: Објекат 06.2; спратности: 2По+П+3+Пс

- VII етапа / фаза изградње: Објекат 06.3; спратности: По+П+4+Пс

- VIII етапа / фаза изградње: Објекат 06.4; спратности: 3По+П+3+Пс

Намена објеката је пословање као и издавање простора у функцији пословања, у оквирима струка које подржавају БИО4 кампус.

Објекат 06.1: у приземљу објекта пројектован је заједнички пријемни хол са вертикалним комуникацијама; намењен је издавању канцеларијског простора / локала у приземљу, по принципу опен оффице спаце-а; на горњим етажама су планиране типске лабораторије за издавање са пратећим садржајима; у подрумским етажама су планиране мање техничке просторије, и просторије намењене производњи у оквиру самог објекта.

Објекат 06.2 и 06.3: су конципирани као типски објекти за издавање канцеларијског и произвидног простора у оквиру био4 кампуса.
У приземљу објеката се налази централни пријемни хол са вертикалним комуникацијама и пратећим садржајима, као и канцеларијским просторима за издавање. На горњим типским етажама, поред комуникационог језгра, по обиму етаже, планиран је опен оффице спаце који се може делити на мање целине и издавати. У подрумским етажама, налазе се магацини, техничке просторије и техничке лабораторије.

Објекат 06.4: пројектован је за потребе мањег истраживачког медицинског блока, са 3 подземне етаже у којима се смешта сва техника и осетљива опрема (МРИ, скенери); на типским етажама налазе се мање амбуланте и рад са странкама; на горњим етажама поред радних простора пројектоване су и собе за пацијенте који се кратко задржавају ради неких испитивања у оквиру истраживачких делатности будућег корисника.

б) Могуће кумулирање са ефектима других пројеката;

Локација обухваћена овим пројектом налази се на територији општине Вождовац, прекопута Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и Института за вирусологију, вакцине и серуме ”Торлак”.

Са западне стране, комплекс се граничи са улицом Војводе Степе, а са северне стране  са улицом Булевар Пеке Дапчевића.

Предвиђено је пет приступа локацији. Три приступа предвиђена су из улице Војводе Степе, док је један предвиђен из улице Булевар Пеке Дапчевића, као и будућа тунелска веза са Охридском улицом из гараже Објекта 04.1 и 04.2 (НТП1, НТП2).

Унутар комплекса предвиђена је интерна саобраћајница која опслужује објекте као и платои и зелене површине.

Приступ комплексу из Булевара Пеке Дапчевића намењен је свим корисницима кампуса укључујући комунална, возила за снабдевање и противпожарним возилима, аутобусима.  Предвиђено је да на овој приступној тачки буду забрањена лева скретања како би се смањио број конфликата, унапредила проточност и смањио ризик од настанка саобраћајних незгода.

Алтернативни приступ се налази у улици Војводе Степе који је такође намењен свим категоријама корисника и где је предвиђен пун програм веза.

Два главна приступа (из Булевара Пеке Дапчевић и Војводе Степе) повезани су интерном саобраћајницом.

Саобраћајница је планирана по ободу парцеле у двосмерном режиму саобраћаја. Ширина коловоза је 6,0 м, са тротоарима најмање ширине 1,5 м до објеката.

Основна функција саобраћајнице је да обезбеди приступ објектима за кориснике кампуса, комуналним возилима, возилима за снабдевање, као и противпожарном возилу.

Комплекс са северне стране тангира Кумодрашка улица (Булевар Пека Дапчевића), а са западне стране улица Војводе Степе, формирајући значајнију раскрсницу на северозападној страни. Према истоку и југу се граничи са ободном зоном насеља Кумодраж 1 у којем је заступљено породично и вишепородично становање нижих спратности и густина становања. На предметној  локацији се у постојећем стању налази војни комплекс „Торлак“са више слободностојећих објеката спратности од П до П+1+Пк. Предвиђа се уклањање постојећих објеката. У непосредном окружењу локације будућег комплекса налази се неколико значајних јавних објеката сродне намене: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“,Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Слика 5. Положај  предметног комплекса у односу на саобраћајнице

в) Коришћење природних ресурса и енергије;

У процесу извођења радова користиће се грађевински материјал, вода, нафтни деривати за погон грађевинских машина, електрична енергија. У току експлоатације објекта користиће се електрична енергија и вода.

Електроенергетске инсталације

За напајање електричном енергијом комплекса БИО4 КАМУС, предвиђена је изградња новопројектованих 11 трансформаторских станица 10/0.4 кВ, капацитета 1x1000 кVA, 1x1600 кVA,  2x1000 кVA , 2x1600 кVA, 2x2000 кVA, 4x1600kVA  и 4x2500 кVA, у склопу објеката или на зеленим површинама око објеката, са уграђеним сувим трансформатором одговарајуће снаге.

Из предметних трансформаторских станица ће се напајати сви потрошачи БИО4 КАМУС-а.

Као резервни извор напајања за приоритетне потрошаче објекта предвиђени су дизел електрични агрегат одготарајуће називне снаге.  ДЕА ће се сместити на зелене површине око објеката.

Хоризонтални и вертиклани дистрибутивни развод у објектима је предвиђен у коридорима и заједничким просторима објеката. Напојни и инсталациони каблови за хоризонтални развод се полажу на више начина:

- кроз шински кабловски развод:

- на одговарајуће ПНК регале,

- надградно кроз халоген фрее тврде ПВЦ

- на одстојне обујмице или

- полагањем испод малтера.

Напојни каблови, као и комплетан енергетски развод, предвиђени су кабловима са изолацијом која не садржи халогене елементе, са побољшаним карактеристикама у пожару.

За системе који су предвиђени за рад у пожару, напојни каблови и комплетан развод предвиђен је као ватроотпоран.

Сви разводни ормари у објектима се напајају из главних разводних ормара. Пројектом је предвиђен одговарајући број разводних ормара технолошких целина (КГХ, ВиК, ТиС, лифтови, итд.), као и одговарајући подразводни ормари за дефинисане специфичне целине.

На сваком спрату су предвиђени, у непосредној близини главне техничке вертикале, спратни дистрибутивни разводни ормари мрежног и агрегатског напајања заједничких простора, као и дистрибутивни разводни ормар за напајање спратних табли у собама.

Хидротехничке инсталације

Водоводна мрежа

Пројектом је предвиђена подела водоводне мреже комплекса на 2 зоне, свака зона за својим засебним прикључком на градску водоводну мрежу пречника Ø400mm у Кумодрашкој улици. Први прикључак је пречника Ø225mm и димензионисан је на капацитет од 43,50 l/s док је други прикључак такође Ø225mm и димензионисан је на 32 l/s.

Након водомера, водоводне цеви се воде до објекта за смештај пумпи. Пројектом су предвиђена постројења за повишење притиска, пошто притисак на прикључку износи 1,5 бар.  Водоводна мрежа је пројектована као граната и од ПЕХД ПЕ100 ПН10 барских цеви пречника Ø225, Ø160, Ø110 као и мањих пречника у виду прикључака за објекте на парцели.

Хидрантска мрежа

Хидрантска мрежа је пројектована од PEHD PE100 цеви одговарајућег пречника. Потребан проток за гашење пожара износи 40,00 l/s, где се капацитет распоређује на спољашње и унутрашње хидранте. Пројектом је предвиђено да ради 6 спољашњих хидраната (6x5,00 l/s=30,00 l/s) и 4 унутрашња хидранта (4x2,50 l/s=10,00 l/s) у случају зграде Мингларијума који је меродаван објекат на парцели. Пројектом је предвиђено постројење које ће обезбедити захтевани проток и притисак у хидрантској мрежи комплекса.  Хидрантска мрежа је пројектована као прстенаста.

Канализациона мрежа

Спољашња канализациона мрежа пројектована је у виду три одвојена крака која се прикључују на постојећу градску канализациону мрежу у Кумодрашкој улици на постојећа канализациона окна. Предвиђена су три прикључка пречника Ø250mm укупног капацитета 128 l/s. (Прикључак 1 капацитета 36,00 l/s, прикључак 2 37,00 l/s и прикључак 3 55,00 l/s) Целокупан систем пројектован је као гравитациони.  Предвиђени материјал свих цевовода као и прикључака из објеката је (PVC SN8) са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима класе ЅN8. Ревизиони шахтови се предвиђају као армирано-бетонски префабриковани са монтажом на лицу места.

Атмосферска канализација

Атмосферска канаизација у склопу предметног комплекса, предвиђено је да се сакупи и одведе у градску атмосфеску канализацију.  Атмосферска канализација са интерних саобраћајница и паркинга ће се сакупљати помоћу линијских решетки, а новопројектовани објекти ће се прикључити директно на атмосферску канализациону мрежу. Сакупљена атмосферска вода водиће се гравитационо до предвиђене ретензије. Предвиђени интензитет падавина износи 230 l/s ha, са различитим коефицијентима отицаја у зависности од површине.  На основу површина, интензитета падавина и коефицијената падавина добијен је процењени капацитет атмосферске канализације са целокупног комплекса а који износи 1397 l/s. С обзиром да се на комплексу јављају значајне количине воде, пројектом је предвиђена ретензија која би примила и задржала пик дотицаја и тако смањила утицај на градски атмосферски колектор. Предвиђена корисна запремина ретензије је 2000 m³, а из ње би се константно у градски колектор препумпавало 127 l/s. Пројектом је предвиђено да се ретензија празни помоћну пумпне станице. Пумпна станица је пројектована капацитета 127л/с, и препумпава воду до прикључног шахта, одакле се вода гравитационо испушта у градску атмосфеску канализацију.

Енергетска ефикасност и одрживост

Мере које су примењене у циљу смањења потрошње енергије, смањења губитка енергије и повећања енергетске ефикасности односе се на коришћење обновљивих извора енергије као што су: соларна енергија, скупљање и коришћење кишнице за заливање зелених површина, контрола уласка сунчеве светлости и топлоте у објекат интегрисаном заштитом од сунца, коришћењем пасивног и природног засенчења, употреба енергетски ефиксане расвете и уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије.

г) Стварање отпада (са проценом врсте и количине отпадних материја)

У току извођења радова на предметној локацији настајаће грађевински и комунални отпад.

Инвеститор/Извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом и Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23-исправка), у току извођења радова на изградњи планираних/реконструкцији постојећих садржаја, предвиди и обезбеди:

- одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са законом и прописима донетим на основу закона којима се уређује поступање са секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима отпада,

- сакупљање, разврставање и привремено складиштење грађевинског отпада, који настане у току извођења радова, у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења,

- вођење прописане евиденције о врсти, класификацији и количини грађевинског и другог отпада који настаје током изградње објекта (неопасног, инертног, опасног отпада, посебних токова отпада), са подацима о лицу којем је отпад предат, а које има дозволу за управљање том врстом отпада,

- преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, искључиво преко лица које има  дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног одредишта, односно до постројења које има дозволу за управљање овом врстом отпада (третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање),

- попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, број 114/13) и Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Сл. гласник РС", број 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом.

У току експлоатације објекта потребно је обезбедити посебне просторе за смештај одговарајућег броја контејнера/посуда за прикупљање и привремено складиштење отпада на начин којим се спречава његово расипање, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон и 35/23) и другим важећим прописима из ове области, и то:

- употребљених филтера за пречишћавање отпадног ваздуха из подземне гараже,

- органског отпада из кухиње ресторана (у типске посуде смештене у посебној, за ту сврху намењену и, по потреби, климатизовану просторију),жрециклабилног  отпада (папир, стакло, пет амбалажа, лименке и др), у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10), и у ту сврху обезбедити место за постављање контејнера/посуда, за потребе примарне сепарације, односно селективног сакупљања наведеног отпада,

- отпада насталог у поступку одржавања планираних објеката и опреме (електронски и електрични отпад, неисправне сијалице, акумулатори, батерије и друго), у складу са одредбама Правилника о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл.гласник РС“ бр.99/10), Правилника о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл.гласник РС“, број 86/10) и Правилника о начину и поступку за управљању отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Сл. гласник РС“, број 97/10) и др,

- комуналног и другог неопасног отпада, до предаје лицу које има дозволу за управљање овим врстама отпада.

д) Загађивање и изазивање неугодности (врсте емисија које су резултат редовног рада пројекта: загађивање воде, земљишта, ваздуха, емисија буке, вибрација, светлости, непријатних мириса, радијација и сл);

У току извођења радова очекује се емисија отпадних материја у гасовитом стању (аерополутаната), течном стању (отпадних вода), саобраћајне буке и генерисање отпада. Имајући у виду карактеристике пројекта, до загађивања ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода не долази ако се све активности изводе према важећим стандардима и нормама, и уз примену техничких мера заштите које су предвиђене пројектом.

ђ) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима

Процена ризика од удесних ситуација предметног Пројекта може се извршити на основу идентификације ризика, процене вероватноће настанка и анализе последица.

Као потенцијална удесна ситуација на комплексу може се јавити пожар.Пројектом су предвиђене ефикасне мере противпожарне заштите у складу са важећом законском регулативом, стандардима и техничким нормама.

У објектима Комплекса предвиђени су стабилни системи за дојаву пожара, аутоматски детектори и ручним јављачима са повећаним пожарним оптерећењем односно пожарним ризиком.

Пројектом електроенергетских инсталација предвиђене су одговарајуће инсталације за заштиту од електричног удара спречавањем директног и заштитом од индиректног додира уз увођење главног и локалног (допунског) изједначења потенцијала.

За заштиту објекта, људи и садржаја објекта од последица атмосферског пражњења, предвиђа се систем заштите од атмосферског пражњења, узимајући у обзир значај објекта и садржаја који се налазе у њему. Громобранска инсталација за заштиту објекта од атмосферског пражњења састоји се од спољашње неизоловане и унутрашње громобранске инсталације.

# Приказ главних алтернатива које су разматране

За предметни Пројекат нису разматрана алтернативна решења.

# Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

а) Становништво

Комплекс БИО4 Кампуса је планиран у Београду, јужном делу града, у насељу Кумодраж, на територији градске општине Вождовац. Према подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 174.864 становника.

б) Флора и фауна подручја

На локацији као и у њеном непосредном окружењу нема заштићених природних добара и природних подручја са посебним вредностима.

Картирањем биотопа оцењено је да је разноврсност биотопа на предметном подручју мала. На основу извршеног картирања и вредновања, биотопи главне групе 4 – Зелене структуре у грађевинском рејону и поједини биотопи главне групе 3 – Градски угари, површински копови, насипи, депоније и зидови (у регулацији саобраћајница), по свим критеријумима вредновања, оцењени су као значајни за очување биодиверзитета и заштиту природе, услуге урбаних екосистема, очување и унапређење квалитета животне средине.

Како у границама плана, тако и у контактној зони, евидентиран је недостатак јавних зелених површина.

У контексту потпуне трансформације предметног подручја, заштита природе је обезбеђена планирањем зелених површина као дела система зелених површина града. Подизањем зелених површина, уз правилан одабир врста, биће створени услови за одвијање природних процеса и очување биодиверзитета, унапређење микроклиматских услова као и визуелно унапређење целокупног амбијента.

Фауну предметног подручја чине синантропне врсте, пре свега птица и сисара мале и средње величине.

в) Земљиште

Сво земљиште у оквиру предметног Комплекса има статус јавног земљишта.

Тло је хетерогеног литолошког састава и неуједначених физичко-механичких карактеристика и променљиве деформабилности приповршинске зоне алувијалног наноса која прихвата највећи део додатних напона од пројектованог објекта.

г) Вода

На основу Елабората о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских вода водоснабдевања града Београда (Институт "Јарослав  Черни", 2013) донето је Решење о зонама санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда (бр. 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014, Министарство здравља РС).

Предметни објекти си налазе у урбаном делу Београда. Најближи водоток је река Сава.

д) Ваздух

Током 2023. године Агенција за заштиту животне средине је континуирано спроводила оперативни мониторинг квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије.

Сагласно члану 21. Закона о заштити ваздуха а према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и толерантних вредности, на основу резултата мерења, утврђују се следеће категорије квалитета ваздуха:

- прва категорија - чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју;

- друга категорија - умерено загађен ваздух где су прекорачене граничне вредности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вредности ни једне загађујуће материје;

- трећа категорија - прекомерно загађен ваздух где су прекорачене граничне вредности за једну или више загађујућих материја.

Мониторинг квалитета ваздуха у 2023. години

За оцену квалитета ваздуха коришћени су валидни подаци добијени фиксним мерењима аутоматским методама као и гравиметријском методом за PM10 и PM2.5.

Агломерација „Београд” обухвата територију града Београда.

Слика 4. Мреже станица и мерних места за мониторинг квалитета ваздуха чији су подаци коришћени за оцену квалитета ваздуха

Оцена квалитета ваздуха за 2023. годину, у Извештају извршена је на основу резултата мерења загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.

Према Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2023. године, који издају Министарство заштите животне средине и Агенција за заштиту животне средине приказани су резултати мониторинга квалитета ваздуха у мрежи аутоматских станица  за квалитет ваздуха (АМСКВ) током 2023

Слика 5. Категорије квалитета ваздуха 2023. године по станицама

Суспендоване честице PM10

У 2023. години прекорачење дневне граничне вредности, 50 µg/m3 забележено је на мерном месту током 30 дана.

Суспендоване честице су 2023. године, као и претходних година, биле доминантна загађујућа материја на подручју Републике Србије.

Суспендоване честице РМ2.5

Годишња гранична вредност за суспендоване честице РМ2.5 је 25 µg/m3 и она није прекорачена на мерном месту Београд ( 24 µg/m3).

Азот диоксид (NO2)

Током 2023 на мерном месту Београд  није било прекорачења годишње граничне вредности (40 µg/m3) као ни дневних граничних вредности, 85 µg/m3.

Сумпор диоксид (SO2)

Током 2023 на мерном месту Београд  није било прекорачења средње годишње вредности, као ни дневне граничне вредности од 125 µg/m3.

Угљен-моноксид (CO)

Током 2023. године на мерном месту Београд није прекорачена годишња гранична вредност (3 mg/m3),дневна гранична вредност (5 mg/m3) као ни максимална oсмoсатна концентрација угљен-моноксида (10 mg/m3).

Оцена квалитета ваздуха за 2023. годину је: У агломерацији Београд ваздух је био III категорије, прекомерно загађен ваздух, услед прекорачења граничних вредности суспендованих честица РМ10 и РМ2.5 и NO2.

Табела 1. Oцена квалитета ваздуха за 2023. годину

Подаци указују да је у Београду квалитет ваздуха најчешће окарактерисан индексом „прихватљив” у 47% случајева, док се индекс „загађен” појавио у   18%   случајева.   По учесталости се затим јављају индекси „добар” са 18% и „умерен” са 10%. Најређе је ваздух био окарактерисан као „веома загађен” и „изузетно загађен” и то у 5% и 2% случајева, респективно.

Слика 6. Расподела учешћа различитих индекса квалитета ваздуха за PM2.5 у Београду, према критеријумима ЕЕА, у 2023. години

Слика 7.Расподела учешћа различитих индекса квалитета ваздуха за PM2.5 у Београду, по мерним местима у 2023. години

Посматрано по мерним местима, на мерном месту Београд има већи проценат индекса који одражава „незагађен ваздух” (78%).

Слика 8. Расподела индекса квалитета ваздуха за PM2.5 у категоријама загађен (црвено) и незагађен (зелено) за мерно место Београд у 2023. години

ђ) Климатски чиниоци

Клима Београда је умерено континентална, са четири годишња доба. Јесен је дужа од пролећа, са дужим сунчаним и топлим периодима тзв. михољско лето. Зима није тако оштра, са у просеку, 21 даном са температуром испод нуле. Јануар је најхладнији са просечном температуром 0,10 ⁰C. Пролеће је кратко и кишовито. Лето нагло долази.

Просечна годишња температура ваздуха је 11,70 ⁰C. Најтоплији месец је јул (22,10 ⁰C). Најнижа температура измерена је у Београду 10. јануара 1893. године (-26,20 ⁰C), а највиша 12. Августа 1921. године и 9. септембра 1946. године (41,80 ⁰C). Од 1888. до 1995. године, регистровано је само шест дана са температуром изнад 40 ⁰C. Број дана са температуром вишом од 30 ⁰C тзв. тропских дана, у просеку је 31, а летњих дана са температуром вишом од 25 ⁰C је 95 у години.

Карактеристика београдске климе је и кошава, југоисточни и источни ветар, који доноси ведро и суво време. Најчешће дува у јесен и зиму, у интервалима од 2 до 3 дана. Просечна брзина кошаве је 25-43 km/h, а у појединим ударима може достићи брзину до 130 km/h. Кошава је највећи пречишћивач ваздуха Београда.

На Београд и околину, годишње падне, просечно 669,5 mm падавина. Највећу количину падавина имају мај и јун. Просечно трајање сунчевог сјаја је 2.096 сати. Највећа инсолација, око 10 часова дневно, је у јулу и августу, док је највећа облачност у децембру и јануару, када сунце сија у просеку, 2 до 2,3 сата дневно. Просечан број дана са падањем снега је 27, дужина задржавања снежног покривача је 30 до 44 дана, а дебљина износи 14 до 25 cm.

Средњи атмосферски притисак у Београду је 1001 mb, а средња релативна влажност ваздуха је 69,5%.

е) Заштићена природна добра, непокретна културна добра и археолошка налазишта

Према доступним подацима на предметној локацији, се не налазе заштићена природна добра, еколошки значајна подручја (делови Еколошке мреже Србије), евидентирана природна добра или добра која се налазе у поступку заштите.

Са аспекта заштите непокретних културних добара и у складу са Законом о културном наслеђу („Службени гласник РС“ бр. 129/21) , локација предметног пројекта, није утврђена за културно добро, не налази се у оквиру просторно културно-историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине.

У границама обухвата Просторног плана на простору од Аутокоманде до Торлака налази се неколико евидентираних археолошких локалитета са појединачним налазима. У непосредној близини, северозападне границе планског обухвата налази се  археолошко налазиште „Усек“, Бањица, утврђено за културно добро Решењем Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 124/1 од 7.2.1964.(катастарске парцеле културног добра: кат.парц.бр. 1968/7, 1968/18, 1968/19, 1968/2, 1968/9, 1968/6, 1968/4, 1968/11, 1968/3, 1968/5, 1668/8, 1968/10, 1970, 1966, 1968/14, 1969, 1968/20, 1968/17, ЗКУЛ бр. 1648, 1990, 2033, 1691, 1681, 2040, 1647, 1645, 1644, 1643, 1633, 1862, 922, 115, 1823, 1889, 1798 и 1988, КО Београд).

До сада на простору планског подручја нису евидентирани археолошки локалитети, али могу се очекивати нови археолошки остаци. Простор у земљи или води који садржи трагове човековог трајања кроз време, укључујући и места на којима нема видљивих трагова на површини земље, а није утврђено за археолошко налазиште препознаје се као археолошки локалитет. Претходна заштита археолошких локалитета (евидентираних и неевидентираних) односно археолошког подручја је трајна у вези са чл. 32 Закона о културном наслеђу.

ж) Пејзаж

Простор на коме се планира изградња предметног комплекса, налази се у урбаном подручју.

з)Бука

Доминантни извори буке на подручју будућег комплекса су друмски саобраћај.

и) Међусобни односи наведених чинилаца

Анализа постојећег стања животне средине предметне локације указује да се ради о антропогено измењеном подручју на коме се не налазе заштићена природна и културна добра.

# Опис могућих значајнијих утицаја пројекта на чиниоце животне средине

(а) Обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику)

Предметна локација налази се на на грађевинској парцели Ј1.1 (КО Кумодраж, целе к.п. 412/3, 411/2, 411/1, 410, 409, 412/1, 412/2, 413/1, 413/3, 1560, 1559, 1577/128, 1563/1, 1563/2, 1562, 1561, 413/2, 414/1, 490/5, 415/1, део к.п. 1577/129, 1558/1, 373, 372/1, 372/2, 371, 368/2, 370, 376, 374) која се налази на углу улица Војводе Степе и булевара Пеке Дапчевиоћа, КО Кумудраж, Београд.

Становништво неће бити изложено ризику од негативних утицаја од реализације предметног пројекта.

(б) природа прекограничног утицаја

Прекограничних утицаја неће бити. Сви утицаји и у току изградње објеката и у току њихове експлоатације ће бити локалног карактера.

(в) величина и сложеност утицаја

Уз примењене мере заштите утицаји ће бити минорног карактера.

(г) вероватноћа утицаја

Утицаји у фази изградње  и експлоатације су очекивани.

(д) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја;

Утицаји у фази изградње су привременог карактера, а у току експлоатације перманентни.

## Утицај на ваздух

Фаза   изградње

За време обављања припремних радова и изградње објеката (у грађевинском смислу) биће присутна грађевинска механизација (камиони, копачи, мешалице и др.) чије је погонско гориво дизел гориво, те се услед тога у појачаном интензитету рада може очекивати емисија већег броја полутаната у атмосферу. Специфичну емисију загађујућих материја карактерише ослобађање већег броја продуката потпуног и непотпуног сагоревања нафтних  деривата мотора са унутрашњим сагоревањем. Најзначајнији, са аспекта аерозагађивања су: CO, CO2, CXHY, HCOH, SO2 и чађ.

Из тог разлога у току извођења радова, можемо очекивати привремено повећање концетрација загађујућих материја у ваздуху у непосредној околини градилишта. Тај утицај се може сматрати привременим, односно трајаће онолико колико траје и само извођење радова изградње објекта.

Фаза  експлоатације

Саобраћајни концепт базира се на следећим принципима:

01- промоција пешачког и бициклистичког кретања,

02- аутомобили нису присутни у амбијентима кампуса. Слободан и отворен простор је за људе и њихову интеракцију што је примарна улога кампуса,

03- доступност за све категорије,

04- коришћење покренутог терена за рационална решења паркинга,

05- приступ објектима је доминантно пешачки и одвојен од снабдевања и техничких приступа,

06- формирање флексибилног саобраћајног система који на једноставан начин може да одговори на различите сценарије и начине употребе простора.

Локација обухваћена овим пројектом налази се на територији општине Вождовац, прекопута Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и Института за вирусологију, вакцине и серуме ”Торлак”.

Са западне стране, комплекс се граничи са улицом Војводе Степе, а са северне стране са улицом Булевар Пеке Дапчевића.

## Утицај на земљиште, површинске и подземне воде

Утицај на земљиште, површинске и подземне воде може се јавити при изградњи и експлоатацији објеката.

До загађења земљишта и подземних вода може доћи у току изградње, услед истицања нафте, бензина, разних уља и мазива из грађевинских машина. Међутим, ови утицаји су привременог карактера и правилном организацијом градилишта могу се избећи.

У фази експлоатације објеката у оквирупројекта као потенцијални извори загађења земљишта и подземних вода јављају се:

- Технолошки отпадне воде из лабораторија које се налазе у оквиру факултета, научних института

- Фекалнe (санитарне) воде из новопредвиђених санитарних уређаја

- Технолошке зауљене воде

Имајући у виду карактеристике пројекта, до загађења земљишта и подземних вода не долази ако се све активности изводе према важећим стандардима и нормама, и уз примену техничких мера заштите које су предвиђене пројектом

Због специфичности пројекта, Просторним планом посебне намене, за потребе Комплекса Био4 Кампуса, предвиђена је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода. Ово постројење биће предмет посебног пројекта, и бниће у функцији искључиво објеката у оквиру Комплекса Био4 Кампуса.

Карактерситике одабраног постројења, предвиђене Планом посебне намене, приказане су у наредној табели.

| ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА „ППОВ“ |  |
| --- | --- |
| намена површина | - инфраструктурна површина - локално постројење за пречишћавање отпадних вода које би се након третмана одводиле у планирану ретензију на углу Булевара Пека Дапчевића и Новог авалског пута, а делом користиле као техничка вода као и за потребе одржавања зеленила у БИО4 кампусу; - у оквиру ове намене могу бити заступљени садржаји за потребе едукације, демонстрације, истраживања и сл; |
| капацитет | - према усвојеној технологији |
| услови за формирање грађевинске парцеле | - планом је дефинисана грађевинска парцела ППОВ-1 оријентационе површине 4.700m2, како је приказано на Рефералној карти бр.4 "Карта спровођења са парцелацијом", Р 1:1000; - дозвољена је даља парцелација у складу са технолошким захтевима. Напомена: тачна површина грађевинске парцеле ће се одредити у Републичком геодетском заводу приликом формирања грађевинске парцеле. |
| приступ грађевинској парцели | - колски приступ грађевинској парцели остварити са саобраћајнице Јунске или из Булевара Пеке Дапчевића; |
| индекс заузетости | - максимални индекс заузетости на грађевинској парцели је 50%; |
| висина објекта | - максимална висина венца крова објекта износи 7m од нулте коте. Нулта кота јесте тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног платна према приступној саобраћајници; |
| изградња нових објеката и положај објекта на грађевинској парцели | - објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката или делова објеката на грађевинску линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским линијама. Грађевинске линије су приказане на Рефералној карти бр. 3. "План регулације и нивелације" (Р1:1000); - дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели у складу са функционалном организацијом и технолошким потребама, у оквиру дозвољених параметара; - објекти су по положају слободностојећи. |
| услови за слободне и зелене површине | - минимални проценат слободних и зелених површина на грађевинској парцели је 50%; - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) је 20%; - начин уређења слободних и зелених површина ускладити са основном наменом; - у простору између регулационе и грађевинске линије формирати зелени појас. |
| решење паркирања | - паркирање решити на грађевинској парцели, у складу са потребама корисника. |
| услови за архитектонско, естетско обликовање | - објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, у складу са функцијом објекта. Код избора боја и финалне обраде материјала, водити рачуна о непосредном окружењу и извршити максимално уклапање објекта у околни простор; |
| услови за ограђивање грађевинске парцеле | - обавезно је ограђивање грађевинске парцеле; - ограда мора бити транспарентна, висине 2,5m, са капијом одговарајуће ширине за контролисани улазак/излазак и уношење/изношење потребне опреме; |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - постојећи објекти планирани су за уклањање ради реализације инфраструктурног објекта; |
| заштита културних добара | - уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе плана наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе, обавеза инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан, по члану 110. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др.закон) да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите; |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекти морају имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску и телекомуникациону мрежу; |
| инжењерско-геолошки услови | - постројење за пречишћавање отпадних вода „ППОВ“ ће се налазити у инжењерскогеолошком рејону IIA2 који представља стрмији део падина, нагиба око 10°, прекривен нормално консолидованим глинама и песковитим глинама дебљине до 3m и са локалним глиновитим насипом дуж постојећих саобраћајница. Дубље су лапоровите и песковите лапоровите глине са прослојцима лапорца, песка, кречњака и пешчара. - ниво подземне воде испод 5m. Терен je стабилан. - оријентација објекта треба да је дужом страном управно на падину. Вишеламелни објекти каскадно уређени у нивоу укопаних етажа. Могућа градња једне подземне етаже без заласка у подземну воду Објекти могу да се фундирају плитко. - нивелету саобраћајница у засеку дубљем од 1.5m штитити потпорним зидом. - За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15, 95/18 и 40/21). |

ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И ОБЈЕКТЕ

| Назив површине јавне намене | Ознака грађ.парцеле | Катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| Постројење за пречишћавање отпадних вода | ППОВ-1 | КО Кумодраж Целе к.п.: 419/1; 420/3; 421/1; Део к.п.: 418; 496/2; 496/1; 634/1; |

## Бука и вибрације

Током изградње предметног пројекта доћи ће до повећања нивоа буке и вибрација на локацији градилишта и његовој непосредној околини. Утицај буке и вибрација за време извођења радова има привремени карактер (траје само за време извођења радова), локалног је карактера (у непосредном окружењу градилишта) и нема резидуалних остатака (по завршетку радова нема негативних последица).

Приликом редовног рада као највећи извори буке и вибрација могу се појавити спољни делови опреме за хлађење и/или грејање, односно опрема у техничким просторијама.

Пре почетка рада планираних садржаја потребно је израдити план редовног праћења нивоа буке у току експлоатације који мора да обухвати и „нулто“ мерење које треба да утврди постојеће стање и успостави референтне вредности за оцену утицаја који се могу појавити приликом рада комплекса.

## Утицај на вегетацију

Вегетација на предметном подручју већ трпи негативне утицаје урбаног окружења. Одређеним мерама заштите овај утицај се може смањити. Пројекат озелењавања и мерe пејзажног уређења штите и унапређују постојеће и планирано зеленило, уз напомену да се зеленило урбане средине јавља као важан сегмент очувања и унапређења квалитета животне средине.

## Утицај на природна добра посебних вредности и непокретна културног добра

На предметној локацији се, на основу расположивих података, не налазе заштићена природна добра, еколошки значајна подручја (делови Еколошке мреже Србије), евидентирана природна добра или добра која се налазе у поступку заштите. У том смислу изостају утицаји на исте.

Према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда , на предметној локацији није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторно културно-историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине.У том смислу изостају утицаји на исте.

## Утицај на пејзаже арактеристике подручја

Изградњом предметног пројекта ни на који начин неће се угрозити пејзажне карактеристике урбаног подручја. Композициони план целине предвиђен је за научно образовне садржаје.

# Предлог мера за спречавање, смањење и отклањање значајних негативних утицаја

Анализа утицаја предметног пројекта, на животну средину, показује да ће овај комплекс остварити одређени ниво утицаја на постојеће стање животне средине. Мере заштите којима би се негативне последице свеле у прихватљиве границе, обухватају активности за сваки од уочених утицаја и то у фази изградње и фази експлоатације објеката.

У овом поглављу су описане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја предметног пројекта на животну средину. Обухваћене су мере заштите животне средине предвиђене законом и другим прописима (регулационе мере) и техничка решења заштите животне средине.

## Мере заштите животне средине предвиђене законом и другим прописима

У ову групу спадају мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима, стандардима и одговарајућом регулативом којима се ова проблематика дефинише.

Због рационалног управљања животном  средином потребно је обезбедити поштовање законске регулативе у погледу граничних вредности појединих утицаја на околину:

- Закон о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, број 135/04 и 36/09,72/09-др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон, 95/18 - др. закон, 94/2024 - др. закон),

- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 94/2024),

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон,09/20, 52/21 и 62/23),

- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", број 36/09 и 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 и 71/21),

- Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон),

- Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/21),

- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон и 35/23),

- Закон о водама ("Сл. гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 др. закон);

- Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС” бр. 112/15)

- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл гласник РС", бр. 35/23),

- Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони и 99/11, 06/20 - др. закон, 35/21-др.закон и 129/21-др.закон),

- Закон о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 (др. закон)),

- Закон о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 95/18(др. закон) и 10/19(др. закон) ),

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 95/18(др. закон)),

- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр 111/09, 20/15, 87/18(др. закон))

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09)

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС, број 96/23)(Прилог 11).

- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона ("Сл.гласник РС",бр. 72/10),

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке  у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 139/22),

- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр.53/97 и 14/09-др. уредба),

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/10, 93/19 и 39/21)

- Правилник  о  условима  и  начину  сакупљања,  транспорта,  складиштења  и  третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр. 98/10),

- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл.гласник РС", бр. 33/16),

- Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС", бр. 31/82)

- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл.гласник РС", бр. 92/08),

- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и  води за наводњавање и методама за њихово испитивање ("Сл. гласник РС", бр. 23/94),

- Правилник о референтним условима за типове површинских вода ("Сл. гласник РС", бр. 67/11);

- Правилник  о  обрасцима  извештаја  о  управљању  амбалажом  и  амбалажним  отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 21/10 и 10/13, 44/18(др. закон)),

- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 07/20 и 79/21),

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, ("Сл.гласник РС", бр. 74/11), Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 68/19)

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08),

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10 ,75/10 и 63/13)

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Сл.гласник РС, бр.111/15 и 83/21).

- Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода приобалног мора Југославије (Сл. лист СФРЈ, бр. 6/78)

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, ("Сл.гласник РС", бр. 50/12),

- Уредба о категоризацији водотока (Сл. гласник РС, бр. 5/68);

- Уредбa о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр.75/10),

- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма("Сл. гласник РС", бр. 88/10 и 30/18),

- Уредба о граничним вредностима загађујућих , штетних и опасних материја у земљишту ("Службени гласник РС", бр.30/18 и 64/19),

- Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта (("Службени гласник РС", бр.88/20)

Носилац пројекта (Инвеститор) је у обавези да испоштује  све мере заштите животне средине прописане у условима и мишљењима надлежних органа и организација, како у фази израде техничке документације, такође у фази извођења радова и приликом коришћења предметних објеката.

## Мере заштите животне средине – техничка решења

Мере заштите током извођења радова

У току грађења објеката  неопходно је предузети низ мера којима се умањују могући утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- Када на градилишту радове изводи један извођач или када радове изводи више извођача један за другим, сваки од њих дужан је да изради Елаборат о уређењу градилишта који садржи шему градилишта, односно ситуациони план, опис радова и мере за безбедност и здравље на раду.

- Извођач који изводи радове на градилишту на коме је у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду потребно обезбедити План превентивних мера израђује Елаборат о уређењу градилишта који садржи опис радова и мере за безбедност и здравље на раду, а преузима шему градилишта, односно ситуациони план из Плана превентивних мера.

- Правилником о садржају Елабората о уређењу градилишта ("Сл. гласник РС", бр. 121/12 и 102/15) прописује се садржај Елабората о уређењу градилишта на коме се изводе радови на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а којим се, у складу са извршеном проценом ризика од настанка повреда и оштећења здравља на радним местима и у радној околини (за организацију и технологију извођења радова) на градилишту на коме се изводе радови, сагласно пројектној документацији и применом техничких прописа и прописа о безбедности и здрављу на раду, врши детаљна техничко-технолошка разрада мера за спречавање, отклањање или смањење ризика, у односу на послове и активности које се врше приликом извођења радова.

- При формирању градилишта и при изградњи објеката неопходно је обезбедити да ни у ком случају не дође до продора уља, нафте и нафтних једињења у тло, односно подземну воду.

- Уколико у току извођења радова дође до процуривања резервоара и акцидентног просипања деривата нафте и контаминације земљишта, радове треба одмах прекинути и извршити санацију оштећења и уклањање контаминираног земљишта на локацију коју одреди надзорни или надлежни општински орган;

- Градилиште треба обезбедити тако да не дође ни до каквих могућих хаварија: довожење потребног грађевинског материјала треба да буде минимално, транспорт материја које су по свом саставу штетне за подземне воде (нпр. нафта и нафтни деривати) дозвољено је да се обавља само атестираним превозним средствима.

- Забрану бацања комуналног и другог отпада на земљиште,

- Све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, снабдевање машина, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и предавати овлашћеном оператеру,

- Паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети посебне мере заштите од загађења земљишта уљем, нафтом и нафтним дериватима.

- По завршетку грађевинских радова, сав отпадни материјал треба уклонити.

- Са грађевинским отпадом и осталим отпадом поступати у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. Закон и 35/23), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр. 98/10) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл.гласник РС", бр. 92/10 и 77/21).

- Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;

- Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе, организацијама које су условиле надзор и другим корисницима простора;

- Предузети све мере заштите земљишта како не би дошло до евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинских машина;

- Отпад мора бити прописно  бележен и привремено складиштен на прописан начин  до његовог коначног збрињавања. Привремено одлагање чврстог отпада, који се не може искористити као секундарна сировина, вршити у посудама/уређајима одговарајућег капацитета којима се обезбеђује изолација отпадних материја од околног простора, а у складу са одредбама Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. Закон);

- Извођач радова је у обавези да уради План управљања буком и вибрацијама за време извођења радова као превентивну меру заштите

Мере заштите земљишта, подземних и површинских вода

У циљу спречавања, односно смањења утицаја објеката у оквиру предметног пројекта, на загађење земљишта и  подземних вода предвиђено је:

- Потпуно инфраструктурно опремање планираних објеката по највишим еколошким стандардима. Изградња комплетне комуналне инфраструктуре, а посебно оне за одвођење отпадних вода. Инфраструктура је испројектована на основу услова надлежних комуналних организација.

- За потребе објеката у комплексу, предвиђени су доводи санитарне и пожарне воде и одводи фекалне и атмосферске   канализације до прикључака на уличне мреже, према условима ЈКП Београдски водовод и канализација.

- Технолошке кухињске отпадне воде одвести на сепараторе уља и масти пре упуштања у градску канализацију.

- Технолошке зауљене воде од прања подова гараже је неопходно одвести на сепаратор лаких течности па тек онда упустити у градску канализацију.

- Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара квалитету који је прописан Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12).

Мере заштите ваздуха

Током извођења радова

За време извођења грађевинских радова потребно је обезбедити реализацију следећих мера ради смањења негативног утицаја на квалитет ваздуха:

- Спречавање стварања и разношења прашине са откривених делова градилишта; мера захтева редовно влажење отворених делова по сувом и ветровитом времену.

- Спречавање неконтролисаног разношења грађевинског материјала са простора градилишта транспортним средствима; прекривање расутог товара у транспорту по јавним саобраћајним површинама.

- Поштовање норми за емисију код коришћења грађевинске механизације и транспортних средстава;

Током експлоатације

- Уградња система за пречишћавање отпадног ваздуха (хепа филтери, филтер хаубе, канали за транспорт масних испарења, филтери за елиминацију масноћа, филтери за елиминацију мириса и сл); отпадни ваздух након пречишћавања извести у „слободну струју ваздуха“,

- Редовно чишћење, односно регенерација филтера и замена новим, у случају смањења њихове ефикасности,

- У расхладним уређајима/система, може се користити фреон, из групе HFC (R134a, R32, R404а, R407с, R410а),

Мере заштите флоре

У оквиру израде пројектно техничке документације,планиран је пројекат озелењавања, односно спољног уређења.

Мере заштите природних и културних добара

Обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је, по чл. 109 Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), а у вези са одредбама члана 137 Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“ бр. 129/21) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Инвеститор је дужан да, по чл.110 наведених закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

Мере заштите од буке и вибрација

Пројектом је предвиђено да се применом одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту обезбеди да бука и вибрације које потичу од редовног рада комплекса и/или је емитована из техничких просторија не прекорачује законски дозвољене граничне вредности.

Поступање са отпадом

Потребно је планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама,односно материјалима и амбалажом (комунални отпад, рециклабилни отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл), у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим прописима из ове области; обезбедити посебне просторе, објекат или делове објеката за постављање контејнера за сакупљање и привремено чување отпадних материја и материјала насталих у току коришћења планираних садржаја и то:

- сакупљање, разврставање, привремено складиштење и испорука отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних материја, у складу са важећим прописима из ове области,

- сакупљање и привремено складиштење амбалажног  отпада у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 95/18(др. закон)),

- обезбедити одговарајући број и врсту контејнера за одлагање неопасног отпада (комунални отпад, биоразградиви отпад, рециклабилни отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл.),

- у наведене контејнере треба одлагати само отпад састава као кућно смеће, док се остали отпад складишти у виду посебног или рециклажног отпада и као такав одвози на депонију.

Потребно је обезбедити и уличне корпице за смеће и поставити их дуж свих праваца корисничких токова.

Са комуналним и рециклабилним отпадом потребно је поступити у складу са исходованим локацијским условима, односно условима добијеним од стране ЈКП ,,Градска чистоћа“.

Мере заштите становништва

Уз примену техничких решења заштите животне средине, у току извођења радова и експлоатације предметних објеката неће бити негативних утицаја на здравље становништва.

Мере заштите у акцидентним ситуацијама

У оквиру техничке документације предвиђене су све мере заштите од пожара према важећим законским актима- прописима, нормативима, правилницима и стандардима.

# Упитник и нетехнички резиме

| Ред. Бр. | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта? | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | ДА У току извођења пројекта ће се користити земљиште и то подразумева рушење постојећих објеката, рашчишћавање терена односно припрему површине планиране за изградњу новопројектованих објеката, ископе, инсталацију нове опреме. | НЕ Неопходна је припрема терена пре извођења грађевинских радова. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА Приликом извођења радова ће се користити електрична енергија за рад машина и опреме која ће се користити у радним активностима. За грађевинске машине ће се користити погонско гориво – дизел. За потребе рада објекта у комплексу, предвиђени су доводи санитарне и пожарне воде и одводи фекалне и атмосферске канализације до прикључака на уличне мреже, према условима ЈКП Београдски водовод и канализација. | НЕ Водовод и канализација су тако пројектовани да обезбеде адекватно довођење и одвођење вода у оквиру предметног комплекса. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ У току реализације и рада пројекта неће настајати опасан отпад који може угрозити људско здравље и животну средину. | НЕ |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА Приликом извођења пројекта ће настајати грађевински отпад – отпад и шут. Током рада пројекта ће настајати чврсти комунални отпад. Током рада у лабораторијама, настајаће хемијски отпад. По престанку рада пројекта може доћи до настанка грађевинског отпада. | НЕ Отпадом од грађења ће се управљати у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења, а за одношење и транспорт чврстог комуналног отпада који ће настајати на локацији у току рада комплекса ће бити задужена одговарајућа комунална служба. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | НЕ Током извођења радова, односно изградње могућа је тренутна емисија загађујућих материја које настају радом грађевинских машина, односно рада мотора са унутрашњим сагоревањем, што представља минимално загађење на животну средину. Нема настанка опасних и отровних материја нити ће доћи до испуштања истих у атмосферу. Нема настанка непријатних/интензивних мириса нити ће доћи до њиховог испуштања у атмосферу. | НЕ Тренутне емисије загађујућих материја у атмосферу које настају услед сагоревања фосилних горива у моторима са унутрашњим сагоревањем представљају минималан ризик са минималним последицама по људско здравље и животну средину. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА Током извођења пројекта бука и вибрације на предметној локацији биће привремене и минималне и потицаће од рада механизације. Привремено се и на минималном нивоу очекује емитовање топлотне енергије и светлости што ће потицати од радних активности лемљења, варења и др. У току рада пројекта ће се емитовати и мала количина топлотне енергије услед рада уређаја. Пројектом се предвиђају инсталације општег и нужног осветљења. За осветљење просторија објекта као и за спољно осветљење предвиђају се светиљке са LED изворима светлости. За пренос сигнала телекомуникационих и сигналних система предвиђена је електронска мрежа за комуникацију и пренос података на бази структурног каблирања-ЛАН. | НЕ Бука и вибрације су привременог карактера и престају по завршетку извођења радова. Топлота која се емитује услед рада уређаја је минимална и њен утицај је занемарљив. Нивои зрачења код већине ЛЕД светиљки су ниски и не представљају директну опасност за здравље људи. Електромагнетна зрачења које емитују ЛАН мреже обично се сматрају безопасним јер су нивои зрачења врло ниски. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | НЕ Извођење радова, рад пројекта и престанак рада пројекта неће изазвати контаминацију земљишта ни воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске/подземне воде. | НЕ |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | НЕ Приликом извођења радова на изградњи постројења постоји занемарљива вероватноћа да дође до изливања погонског горива у случају превртања машине или неког другог неправилног руковања. Удесне ситуације које могу изазвати већу штету на предметном пројекту се не очекују, с обзиром на то да ће сам рад и функционисање пројекта бити унапређено у складу са стандардима пружања савремених научно образовних услуга и социјалних садржаја. Коначан престанак рада (затварање пројекта) не представља ризик од настанка удеса који може угрозити здравље људи и животну средину. | НЕ |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | ДА Како је у питању изградња комплекса, предметни пројекат утиче на демографију и доводи до социјалних промена у традиционалном начину живота. Са друге стране, како реализација предметног пројекта има за циљ унапређење образовних и научних установа и пружање квалитетнијих истраживачких услога изградњом нових објеката у оквиру комплекса, створиће се услови за отварање нових радних места и запошљавање. | НЕ |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ Са социјалног аспекта реалзација пројекта има позитиван утицај. | НЕ |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ Намена површине на којој се предметни комплекс налази и унутар којег се врше радови, одређена је планском документацијом. На локацији нема подручја која су заштићена по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности. | НЕ |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | НЕ На локацији нема мочвара, водотокова/других водних тела, планинских као ни шумских подручја на које предметни пројекат може да има утицај. | НЕ |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације нема подручја која користе заштићене важне или осетљиве врсте флоре и фауне. | НЕ |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје површинске ни подземне воде које су под утицајем пројекта. | НЕ |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје подручја ни природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта. | НЕ |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје путни правци као ни објекти који се користе за рекреацију, а који могу бити захваћени утицајем пројекта. | НЕ |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације не постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину. | НЕ Током фазе изградње пројекта, могуће је да дође до привременог обустављања саобраћаја. Ова околност је привременог карактера и престаје по завршетку радова на локацији. |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | ДА Предметни пројекат је намењен коришћењу великог броја људи, због сложених функција и садржаја има велике габарите, тако да је видљив великом броју људи. | НЕ |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације нема подручја ни места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта. | НЕ |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ Пројекат обухвата и спољно уређење предметне локације. Озелењавање слободних зелених површина око новопројектованих објеката, планирано је тако да се задовољи минималан проценат учешћа зелених површина на парцели у директном контакту с тлом. | НЕ Систем озелењавања слободних површина око новопројектованих објеката решен је применом одговарајућих категорија зеленила. Изабрана је вегетација која је прилагођена локалним климатским условима у циљу смањења негативних утицаја претеране инсолације, аерозагађења, буке као и негативног утицаја ветра и у циљу повећања засенчености. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације, земљиште се не користи за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као ни за јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности. | НЕ |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ Тренутно нема доступних информација о овим активностима. | НЕ |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ Иако је предметни комплекс лоциран у насељу са великом густином насељености, сама локација комплекса је изабрана тако да су испоштоване законске норме предвиђене за простор са овом наменом. | НЕ |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ На локацији, као ни у близини локације нема подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта као на пример болнице, школе, верски објекти као ни јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта. | НЕ |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ На локацији нема подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима која могу бити захваћена утицајем пројекта. | НЕ |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ Не, на постојећој локацији се налазе објекти који су пројектом припремних радова предвиђени за ршење и уклањање. За пројекат припремних радова добијена је посебна грађевинска дозвола број 000424764 2023 14810 005 001 000 001 од 26.12.2023. године. У складу са истом, постојећи објекти су уклоњени са локације. Изградња предметног комплека ће допринети побољшању услова рада запосленима, побољшан квалитет услуга корисницима и имаће позитивне утицаје како на становништво тако и на животну средину. | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ Локација предметног пројекта није угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима који могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта. | НЕ |

Нетехнички резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом потребе за израдом студије процене утицаја на животну средину:

Локација предметног пројекта Пројекат Изградња Научно истраживачког кампуса БИО4, на грађевинској парцели Ј1.1 (КО Кумодраж, целе к.п. 412/3, 411/2, 411/1, 410, 409, 412/1, 412/2, 413/1, 413/3, 1560, 1559, 1577/128, 1563/1, 1563/2, 1562, 1561, 413/2, 414/1, 490/5, 415/1, део к.п. 1577/129, 1558/1, 373, 372/1, 372/2, 371, 368/2, 370, 376, 374) која се налази на углу улица Војводе Степе и булевара Пеке Дапчевиоћа, КО Кумудраж, Београд Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренуло је иницијативу за изградњу БИО4 Кампуса у Београду имајући у виду да се значајним напретком биомедицинских наука, као и других области обухваћених четвртом индустријском револуцијом, стварају изузетне економске прилике које треба искористити на најбољи могући начин за економски напредак и развој. БИО4 области су биомедицина, биоинформатика, биотехнологија и биодиверзитет. БИО4 Кампус ће, као јединствена просторна целина, бити центар ових области у ширем региону. Концентрација ресурса и инфраструктуре, интензивирање комуникације и размене знања међу људима у областима биомедицине, биотехнологије, биоинформатике и биодиверзитета ће временом привлачити и све више партнера из привреде, али и омогућити бржу и квалитетнију транзицију здравственог система у правцу модерне, иновативне дијагностике и лечења заснованих на подацима и најновијим научним сазнањима. Додатно, у оквиру БИО4 Кампуса формираће се националне базе генетичких ресурса (биобанке), као и BIG DATA (од микроорганизама, преко биљака и животиња до људи) што већ сад представља виталан државни ресурс. Локација БИО4 Кампуса обухвата површине за комплексе јавних служби, конкретно постојећи комплекс Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, у просторној целини Јајинци и Кампус високошколских установа са комплементарним садржајима, који је планиран на локацији уз Улицу војводе Степе, у просторној целини Кумодраж. У складу са просторним планом подручја посебне намене „БИО4 кампус“ (Сл.Гласник 82/24) предвиђена је фазна реализација комплекса БИО4 Кампуса. Фаза А реализације обухвата научно-истраживачки кампус са комплементарним садржајима (целина Ј1.1 и целина Ј1.2), који су планирани између Улица војводе Степе, Булевара Пеке Дапчевића и насеља Кумодраж 1, на површини од oкo 9,4 ha. Фаза Б обухвата постојећи комплекс Фармацеутског факултета и комплекс Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, који се налазе са југозападне стране Улице војводе Степе. Фаза Б обухвата простор у површини од oкo 16,6 ha. Овај простор није предмет овог идејног решења. У оквиру фазе Б планирају се идентични садржаји као у фази А „БИО4 кампуса“. Планирано је повезивање ове две фазе подземним пролазом испод Улице војводе Степе. Подземни пролаз није предмет овог идејног решења. Главни саобраћајни приступи свим комплексима ће се остваривати са Улице војводе Степе чија је регулација у односу на План генералне регулације додатно проширена. Секундарни приступи се планирају са околне уличне мреже чије су регулације такође планиране за проширење. С обзиром да ће у будућности ка „БИО4 кампусу“ гравитирати велики број корисника и запослених планира се продужетак линије 3 метро система од насеља Бањица (Паунов брег) до „БИО4 кампуса“. Детаљна позиција трасе као и станице метро линије које би опслуживале овај комплекс, биће предмет даље планске разраде. Постојеће стање Комплекс са северне стране тангира Кумодрашка улица (Булевар Пека Дапчевића), а са западне стране улица Војводе Степе, формирајући значајнију раскрсницу на северозападној страни. Према истоку и југу се граничи са ободном зоном насеља Кумодраж 1 у којем је заступљено породично и вишепородично становање нижих спратности и густина становања. На предметној локацији се у постојећем стању налази војни комплекс „Торлак“са више слободностојећих објеката спратности од П до П+1+Пк. Предвиђа се уклањање постојећих објеката. У непосредном окружењу локације будућег комплекса налази се неколико значајних јавних објеката сродне намене: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Агенција за лекове и медицинска средства Србије. У постојећем стању на предметној локацији се налазе објекти у функцији комплекса „Торлак“, који су предвиђени за уклањање. За уклањање ових објеката исходована је посебна грађевинска дозвола, у складу са пројектом Припремних радова, број 000424764 2023 14810 005 001 000 001 од 26.12.2023. године. На основу грађевинске дозволе приступило се уклањању постојећих објеката чоији је списак дат у наставку: Новопројектовано стање У складу са просторним планом подручја посебне намене „БИО4 кампус“ (Сл.Гласник 82/24) предвиђена је фазна реализација комплекса БИО4 Кампуса. Фаза А реализације обухвата научно-истраживачки кампус са комплементарним садржајима (целина Ј1.1 и целина Ј1.2), који су планирани између Улица војводе Степе, Булевара Пеке Дапчевића и насеља Кумодраж 1, на површини од oкo 9,4 ha. Фаза Б обухвата постојећи комплекс Фармацеутског факултета и комплекс Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, који се налазе са југозападне стране Улице војводе Степе. Фаза Б обухвата простор у површини од oкo 16,6 ha. Овај простор није предмет овог идејног решења.У оквиру фазе Б планирају се идентични садржаји као у фази А „БИО4 кампуса“. Планирано је повезивање ове две фазе подземним пролазом испод Улице војводе Степе. Подземни пролаз није предмет овог идејног решења.Главни саобраћајни приступи свим комплексима ће се остваривати са Улице војводе Степе чија је регулација у односу на План генералне регулације додатно проширена. Секундарни приступи се планирају са околне уличне мреже чије су регулације такође планиране за проширење. С обзиром да ће у будућности ка „БИО4 кампусу“ гравитирати велики број корисника и запослених планира се продужетак линије 3 метро система од насеља Бањица (Паунов брег) до „БИО4 кампуса“. Детаљна позиција трасе као и станице метро линије које би опслуживале овај комплекс, биће предмет даље планске разраде. У оквиру Фазе А планирано је да изградња буде реализована по етапама. Свака етапа је предмет посебне техничке документације. Свака етапа реализације самостално и /или заједно са претходно започетом и /или реализованом етапом представља техничку, технолошку и функционалну целину. Планиране су следеће етапе изградње: Етапа 1 – инфраструктура и спољно уређење У оквиру етапе 1 планирана је изградња- Спољне инфраструктуре унутар комплекса: - Спољни развод хидротехничких инсталација: - Спољашња санитарна мрежа - Спољашња хидрантска мрежа - Фекална канализациона мрежа - Атмосферска канализациона мрежа - Ретензије - прецизнији подаци дефинисаће се даљом разрадом пројектне документације - Сепаратори масти и нафтних деривата - прецизнији подаци дефинисаће се даљом разрадом пројектне документације - Спољни развод електроенергетских инсталација. - Спољни развод телекомуникационих и сигналних инсталација. - Спољни развод термотехничких инсталација: - Спољни развод техничких гасова - Ободне саобраћајница са спољним паркинг местима. - Партерно уређење дела комплекса. - Објекат 07 – објекат за техничке гасове . - Објекат 08 – објекат за техничке гасове . - Трафостаница. Етапа 2- Објекат 01 - Факултети У оквиру етапе 2 планирана је изградња: Објекат 01 – Факултети Етапа 3- Објекат 02 - Комплекс Института 1 и 2 и објекат 03 – Мингларијум са припадајућим спољним уређењем У оквиру етапе 3 планирана је изградња: - Објекат 02 – Комплекс Института 1 - Објекат 03 – Мингларијум - Припадајуће спољно уређење Етапа 4 – Научно технолошки парк 1 и 2 са припадајућим спољним уређењем Етапа 4 је подељена на 2 подетапе етапу 4а и етапу 4б. У оквиру етапе 4 планирана је изградња: - Објекат 04.1 – Научно технолошки парк 1 – НТП1 - Подземна гаража испод објеката 04.1 – Научно технолошки парк 1 – НТП1 и 04.2 – Научно технолошки парк 2 – НТП2 - Припадајуће спољно уређење У оквиру етапе 4б планирана је изградња: - Објекат 04.2 – Научно технолошки парк 2 – НТП2 – надземни део објекта Етапа 5 – Објекат 06.1. Пословни објекат 1 са припадајућим спољним уређењем У оквиру етапе 5 планирана је изградња: - Објекат 06.1 – Пословни објекат 1 - Припадајуће спољно уређење Етапа 6 – Објекат 06.2. Пословни објекат 2 са припадајућим спољним уређењем У оквиру етапе 6 планирана је изградња: - Објекат 06.2 – Пословни објекат 2 - Припадајуће спољно уређење Етапа 7 – Објекат 06.3Пословни објекат 3 са припадајућим спољним уређењем У оквиру етапе 7 планирана је изградња: - Објекат 06.3 – Пословни објекат 3 - Припадајуће спољно уређење Етапа 8 - Објекат 06.4. Пословни објекат 4 са припадајућим спољним уређењем У оквиру етапе 8 планирана је изградња: - Објекат 06.4 – Пословни објекат 4 - Припадајуће спољно уређење Етапа 9 – Објекат 05. Виваријум са припадајућим спољним уређењем У оквиру етапе 9 планирана је изградња: - Објекат 05– Виваријум - Припадајуће спољно уређење Објекти и простори Београдског универзитета и Универзитета уметности, који су данас у употреби нису формирани као мрежа, осим у неким деловима где су концентрисани сродни факултети. Београдски универзитет има 30 факултета на 45 локација на територији Београда. Универзитет уметности има 4 факултета и 10 појединачих локација. Чињеница је да су објекти ових установа концентрисани у ужем центру града (Стари град, Палилула...) и на територији централних градских општина. Већина објеката користе комплементарне садржаје у окружењу. Високо школским центрима недостају одређени елементи студентског стандарда. Не постоји ни један универзитетски кампус, у коме би били обједињени сви потребни садржаји... Измештање неких од факултета на нове локације није реализовано, а и даље остаје актуелна идеја формирања универзитетских центара на локацијама на Новом Београду и у зонама научно – истраживачких центара. Високо образовање може да постане један од заштитних знакова – бренд града. Бројна студентска популација поред доприноса економском развоју града, може позитивно да утиче и на његов социјални и културни развој. Основни циљ социјалног развоја на територији АП Београда је кретање заједнице ка већем нивоу благостања, повећању образовне, социјалне, здравствене, културне, стамбене и рекреативне добробити за грађане, односно побољшање квалитета живљења, а посебно квалитета услуга и доступности јавних служби. У сегменту вишег и високог образовања основни циљ је повећање гравитационог подручја ових установа, употпуњавање постојећих високо школских центара недостајућим елементима студентског стандарда, планирање и изградња кампуса за факултете, који немају адекватне просторе за рад. У складу са наведеним пројекат Изградња Научно истраживачког кампуса БИО4, на грађевинској парцели Ј1.1 (КО Кумодраж, целе к.п. 412/3, 411/2, 411/1, 410, 409, 412/1, 412/2, 413/1, 413/3, 1560, 1559, 1577/128, 1563/1, 1563/2, 1562, 1561, 413/2, 414/1, 490/5, 415/1, део к.п. 1577/129, 1558/1, 373, 372/1, 372/2, 371, 368/2, 370, 376, 374) која се налази на углу улица Војводе Степе и булевара Пеке Дапчевиоћа, КО Кумудраж, ба Вождовцу уз примену свих законских регулатива и придржавањем мера превенције је одржив и еколошки прихватљив.

Подаци су преузети са сајта http://www.beograd.rs/.